打印机、复印机塑料配件生产项目

竣工环境保护验收监测报告表

| 建设单位： | 江苏鼎仁电子设备有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位 | 江苏鼎仁电子设备有限公司 |
| 二〇二四年二月 |  |

目录

表一	1

表二	5

表三	11

表四	15

表五	19

表六	21

表七	22

表八	29

附件清单	34

附图清单	34

# 表一

| 建设项目名称 | 打印机、复印机塑料配件生产项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 江苏鼎仁电子设备有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建þ 改扩建¨ 技改¨ |  |  |  |  |
| 建设地点 | 江苏省南京市江宁区泽诚路99号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 打印机、复印机塑料配件 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 打印机、复印机塑料配件60t/a |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 打印机、复印机塑料配件60t/a |  |  |  |  |
| 环评报告表完成时间 | 2023年1月5日 | 开工建设时间 | 2023年3月 |  |  |
| 调试时间 | 2023.04-2024.03 | 验收现场监测时间 | 2023.10.31~2023.11.01 |  |  |
| 环评报告表审批部门 | 南京市生态环境局 | 环评报告表编制单位 | 南京伊环环境科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 120万元 | 环保投资总概算 | 7 | 比例 | 5.8% |
| 实际总投资 | 120万元 | 实际环保投资 | 10 | 比例 | 8.3% |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）； （2）《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订，中华人民共和国国务院令第682号）； （3）《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（2017年11月22日，环境保护部国环规环评〔2017〕4号）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起实施，（2017年6月27日修订）； （5）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订并实施； （6）《中华人民共和国噪声污染防治法》2022年6月5日起施行； （7）《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》2020年4月29日（第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议第二次修订）； （8）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环境保护部办公厅，环办〔2015〕113号）； （9）《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（江苏省环保厅，苏环办〔2018〕34号）； （10）《关于污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》，环办环评函〔2020〕688号； （11）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环控〔97〕122号，1997年9月）； （12）《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号）； （13）《江苏省环境保护条例》（2004年12月21日修订）； （14）《江苏省大气污染防治条例》（2018年3月28日修订）； （15）《江苏省环境噪声污染防治条例》（2018年3月28日修订）； （16）《江苏省固体废物污染环境防治条例》（2018年3月28日修订）； （17）生态环境部关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告（公告2018年第9号）； （18）《江苏鼎仁电子设备有限公司打印机、复印机塑料配件生产项目环境影响报告表环境影响报告表》（南京伊环环境科技有限公司，2022.12）； （19）《关于江苏鼎仁电子设备有限公司打印机、复印机塑料配件生产项目环境影响报告表的批复》（宁环（江）建〔2023〕2号）。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、级别、限值 | 1、废水 本项目仅排放生活污水，生活污水由厂区化粪池处理后接管至土桥污水处理厂，尾水pH、COD、SS、NH3-N、TP达到《关于印发〈关于十三五期间全区新改扩建污水处理厂出水提标到准地表IV类的实施意见〉的通知》（江宁政办发〔2017〕360号）中准地表Ⅳ类标准，TN按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准执行，尾水处理达标后排入汤水河，具体执行标准见下表。 表1-1 土桥污水处理厂接管标准（单位：mg/L pH无量纲） 指标; pH; COD; SS; NH3-N; TN; TP. 数值; 6-9; 400; 200; 40; 50; 4. 表1-2 土桥污水处理厂尾水排放标准（单位：mg/L pH无量纲） 指标; pH; COD; SS; NH3-N; TN; TP. 数值; 6-9; 30; 5; 1.5（3）*; 15; 0.3. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、废气 本项目废气污染物主要为非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物，非甲烷总烃有组织排放限值执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5相关标准，非甲烷总烃厂区内无组织排放限值执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2相关标准，非甲烷总烃、颗粒物厂界无组织排放限值执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3相关标准；臭气浓度有组织排放限值执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2相关标准，臭气浓度厂界无组织排放限值执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准，具体标准限值见下表。 表1-3 大气污染物有组织排放标准 排气筒; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 监控位置; 标准来源. DA001; 非甲烷总烃; 60; 排气筒出口; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值. 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品）; 0.3. 臭气浓度; 2000（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2. 表1-4 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 污染物; 监控浓度限值（mg/m3）; 监控位置; 标准来源. 非甲烷总烃; 4; 边界外浓度最高点; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3. 颗粒物; 0.5. 臭气浓度; 20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1. 表1-5 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值 污染物; 监控点限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3、噪声 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表1-6 厂界噪声执行标准 声环境功能区类别; 昼间排放限值（dB（A））; 标准来源. 2; 60; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固废 本项目一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。危险废物的暂时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）中的相关要求。生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |

# 表二

工程建设内容： 1、项目由来 江苏鼎仁电子设备有限公司租赁南京金枫华装饰木业有限公司位于南京市江宁区泽诚路99号内的现有厂房（建筑面积1045平方米），投资120万元建设“打印机、复印机塑料配件生产项目”，具有年产打印机、复印机塑料配件60吨的生产能力。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规，江苏鼎仁电子设备有限公司委托南京伊环环境科技有限公司对本项目进行环境影响评价工作，本项目于2023年1月5日取得南京市生态环境局环评批复，审批文号：宁环（江）建〔2023〕2号。本项目2023年3月开工建设，2023年4月竣工，调试时间为2023年4月至2024年3月。企业已进行排污登记，登记编号：91320113MA1PCQPY50001Z（附件8）。 江苏鼎仁电子设备有限公司2023年9月开始组织开展验收工作，根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部2018年第9号）、《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）进行了验收自查工作，查阅相关技术资料2023年10月制定了验收监测方案。根据验收监测方案，江苏丰常弘环境科技有限公司于2023.10.31~2023.11.01进行了现场监测，随后企业根据验收监测内容编制完成了竣工环境保护验收监测报告。 2、地理位置及平面布置 本项目地理位置、周边环境、车间平面布置无变化。 本项目位于南京市江宁区泽诚路99号，建设项目地理位置见附图1，项目厂区东侧为南京祥硕工贸，南侧为南京同蓝环境科技有限公司，西侧为空地，北侧为金桥路。500m范围内共有2处保护目标，分别为位于项目西北方向160m的淳化街道综治中心以及位于项目西南方向87m的柏树岗，本项目环境保护目标分布图见附图2。 本项目厂房位于厂区内中间位置，厂区内共设置1个污水排放口、1个雨水排放口，位于厂区东北角位置，本项目排气筒设置在厂房楼顶西侧，厂区位置关系示意图见附图3。 生产车间北侧为生产区，西南角为成品区，成品区东侧为原料区，一般固废库、危废库位于车间东南角，车间平面布置图见附图4。 对照《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207号）、南京市“三区三线”划定成果、《南京市江宁区2023年度生态空间管控区调整方案》《江苏省自然资源厅关于南京市江宁区2023年度生态空间管控区调整方案的复函》（苏自然资函〔2023〕1058号），本项目不占用国家级生态保护红线和生态空间管控区域，项目的建设符合文件要求。距离本项目厂址最近的国家级生态保护红线为江苏江宁汤山方山国家地质公园（附图5），位于本项目西北方向约11680m。距离本项目厂址最近的生态空间管控区域为大连山-青龙山水源涵养区（附图6），位于本项目西北方向约4500m。 2-1 项目周边敏感目标 环境要素; 保护目标名称; 方位; 距项目边界最近距离（m）; 规模/人; 功能执行标准. 大气环境; 淳化街道综治中心; NW; 160; 约50人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 柏树岗; NW; 87; 约400人. 地表水环境; 汤水河; SE; 3800; 小; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类. 声环境; /; /; /; /; 50m范围内无声环境保护目标. 注：最近距离为本项目建筑至敏感点的直线距离。 3、建设项目概况 项目名称：打印机、复印机塑料配件生产项目 建设单位：江苏鼎仁电子设备有限公司 行业类别：C2929塑料零件及其他塑料制品制造 项目性质：新建 建设地点：南京市江宁区泽诚路99号 投资总额：120万元 职工人数：15人 工作制度：年工作280天，1班制，每班8小时 环保投资：10万元 本项目工程组成具体见表2-2。 2-2 工程设计和实际建设内容一览表 建设名称; 设计能力; 实际建设情况; 与环评相符性. 主体工程; 生产区; 位于生产车间北侧，建筑面积约450m2，主要加工设备为6台注塑机，1台模温机，1台拌料机，2台粉碎机，1座冷却塔，年产打印机、复印机塑料配件约60t; 位于生产车间北侧，建筑面积约450m2，主要加工设备为6台注塑机，1台模温机，1台拌料机，2台粉碎机，1座冷却塔，年产打印机、复印机塑料配件约60t; 相符. 仓储 工程; 原料区; 位于生产车间东南位置，建筑面积约140m2，用于储存塑料粒子、色母、色粉、色拉油; 位于生产车间东南位置，建筑面积约140m2，用于储存塑料粒子、色母、色粉、色拉油; 相符. 成品区; 位于生产车间西南位置，建筑面积约230m2，用于储存成品; 位于生产车间西南位置，建筑面积约230m2，用于储存成品; 相符. 公用 工程; 给水; 由市政给水管网供水，总用水量为5250t/a; 由市政给水管网供水，总用水量为5250t/a; 相符. 排水; 依托现有市政污水管网，进入土桥污水处理厂，排水量为168t/a; 依托现有市政污水管网，进入土桥污水处理厂，排水量为168t/a; 相符. 供电; 由市政电网配送，年耗电量为5万度; 由市政电网配送，年耗电量为5万度; 相符. 环保工程; 废水; 化粪池; 生活污水经厂区化粪池预处理后接管至土桥污水处理厂进一步处理; 生活污水经厂区化粪池预处理后接管至土桥污水处理厂进一步处理; 相符. 废气; 注塑废气; 集气罩+二级活性炭吸附装置+15m排气筒DA001; 集气罩+二级活性炭吸附装置+15m排气筒DA001; 相符. 噪声治理; 选用低噪声设备、厂房隔声、距离衰减; 选用低噪声设备、厂房隔声、距离衰减; 相符. 固废; 一般固体废物暂存区; 位于生产车间东南角，面积约5m2，用于存储一般工业固体废物; 位于生产车间东南角，面积约5m2，用于存储一般工业固体废物; 相符. 危险废物暂存间; 位于生产车间东南角，面积约5m2，用于存储危险固体废物; 位于生产车间东南角，面积约5m2，用于存储危险固体废物; 相符. 4、原辅材料消耗 本项目主要原辅材料消耗量见2-3。 表2-3 本项目原辅材料消耗情况表 序号; 原料名称; 形态; 包装形式; 环评年用量（t）; 实际年用量（t）; 最大储存量（t）; 存储位置. ABS; 固体颗粒; 袋装，25kg/袋; 12; 12; 2; 原料区. HIPS; 固体颗粒; 袋装，25kg/袋; 12; 12; 2; 原料区. AS; 固体颗粒; 袋装，25kg/袋; 4.5; 4.5; 1; 原料区. POM; 固体颗粒; 袋装，25kg/袋; 6; 6; 1; 原料区. PP; 固体颗粒; 袋装，25kg/袋; 6; 6; 1; 原料区. PET; 固体颗粒; 袋装，25kg/袋; 4.5; 4.5; 1; 原料区. 色粉63505; 固体粉末; 袋装，40g/袋; 0.0024; 0.0024; 0.0002; 原料区. 色粉63169; 固体粉末; 袋装，20g/袋; 0.0012; 0.0012; 0.0001; 原料区. 色粉63305; 固体粉末; 袋装，40g/袋; 0.0018; 0.0018; 0.0002; 原料区. 色粉63329; 固体粉末; 袋装，60g/袋; 0.0024; 0.0024; 0.0003; 原料区. 色母731; 固体颗粒; 袋装，25kg/袋; 6; 6; 0.5; 原料区. 色母A0643; 固体颗粒; 袋装，25kg/袋; 6; 6; 0.5; 原料区. 色母E0653; 固体颗粒; 袋装，25kg/袋; 3; 3; 0.5; 原料区. 色拉油; 液体; 桶装，5kg/桶; 0.045; 0.045; 0.005; 原料区. 5、主要设备 本项目主要设备情况见表2-4。 表2-4 本项目主要设备情况 序号; 设备名称; 设备型号; 环评数量; 实际数量; 单位; 用途. 注塑机; MA3800III/2250; 1; 1; 台; 注塑. 注塑机; MA2500IIS/1000; 1; 1; 台; 注塑. 注塑机; MA1200IIS/400; 1; 1; 台; 注塑. 注塑机; MA900III/280; 1; 1; 台; 注塑. 注塑机; 定制; 2; 2; 台; 注塑. 模温机; HTMC-9W; 1; 1; 台; 模具升温. 粉碎机; 非标; 2; 2; 台; 水口、不合格品粉碎再利用. 冷却塔; 50t/h; 1; 1; 台; 产品冷却. 拌料机; 非标; 1; 1; 台; 原料混合均匀. 6、项目水平衡 本项目用水主要为生活用水、冷却塔用水，冷却塔用水循环使用，不外排。本项目仅排放生活污水，生活污水经厂区化粪池预处理后接管至土桥污水处理厂处理，处理达标后排入汤水河。 图2-1 本项目水平衡图 单位（t/a） - 7、主要工艺流程及产污环节 （1）打印机、复印机塑料配件生产工艺流程 图2-2 打印机、复印机塑料配件生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： - 1）拌料：本项目产品有多种颜色，需要使用色母、色粉调整产品颜色。根据产品要求，将“色母+塑料粒子”或“溶于色拉油的色粉+塑料粒子”加入拌料机混合均匀。本项目使用的色粉为粉末状，在与色拉油混合时色粉投料会产生G1颗粒物。拌料过程原料拆包用尽后会产生S1废包装材料。 2）填料：将混合均匀的塑料粒子或粉碎后的水口、不合格品投入注塑机。粉碎后的水口、不合格品粒径约5mm，但其中可能存在粉碎时沉降的粉尘，所以在转移填料时会产生G2颗粒物。 3）注塑：通过电加热将塑料粒子加热至熔融状态（200-230℃），然后将其注入模具中定型，此过程会产生G3注塑废气。成型后利用冷却塔循环冷却水进行直接冷却，冷却水循环使用，不外排。注塑成型后的成品进行下一步检验，水口使用粉碎机进行粉碎后再次利用。 4）检验：加工完成后需进行人工检验，检查产品尺寸、外形，合格品进行下一步包装入库，不合格品使用粉碎机进行粉碎，粉碎后投入注塑机再次利用。 5）粉碎：根据企业提供资料，本项目产品合格率可控制在99%，需要粉碎的不合格品约0.2t/a，需要粉碎的水口约0.1t/a。不合格品和水口粉碎后粒径较大，约5mm，粉碎过程中会产生G4颗粒物。 6）包装入库：将合格品打包存储于成品区，等待出售。 （2）其他产排污环节 ①废气治理 本项目每台注塑机上方设置1个集气罩，注塑机共6台，注塑废气经设备上方集气罩收集后由1套二级活性炭吸附装置处理，之后由1根15m排气筒DA001排放，二级活性炭吸附装置需定期更换活性炭，会产生S2废活性炭。 ②生活污水、生活垃圾 职工办公过程中会产生W1生活污水、S3生活垃圾。 本项目建成后，营运期产排污情况如下表： 表2-5 本项目营运期主要产污环节 类别; 编号; 产生工序; 污染物; 治理措施; 排放去向. 废水; W1; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TN、TP; 厂区化粪池; 接管至土桥污水处理厂. 废气; G1; 拌料; 颗粒物; 无组织排放; 大气. G2; 填料; 颗粒物; 无组织排放. G3; 注塑; 非甲烷总烃; 集气罩+二级活性炭吸附装置+15m排气筒DA001. G4; 粉碎; 颗粒物; 无组织排放. 固体 废物; S1; 拌料; 废包装材料; 收集后暂存于1个一般固体废物暂存区（10m2），定期外售; 合理处置. S2; 废气治理; 废活性炭; 收集后暂存于1个危险废物暂存间（10m2），定期委托有资质单位处置. S3; 职工办公; 生活垃圾; 环卫清运. 8、变动情况分析 本项目性质、规模、地点、生产工艺和环境保护设施与环评一致，实际建设过程中无变动。 9、验收范围 本项目已全部建设完成，本次验收范围为“打印机、复印机塑料配件生产项目”整体验收。

主要污染源、污染物处理和排放： 1、废水 产生源：生活污水主要污染物为pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP。 环评中治理措施：生活污水经厂区化粪池预处理后接管至土桥污水处理厂，处理达标后尾水排入汤水河。 实际治理措施：生活污水经厂区化粪池预处理后接管至土桥污水处理厂，处理达标后尾水排入汤水河。 表3-1 项目废水产生、治理措施 产生环节; 主要污染因子; 防治措施; 落实情况. 环评要求的污染防治措施; 实际落实情况. 生活污水; pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP; 经化粪池预处理后接管至土桥污水处理厂处理; 经化粪池预处理后接管至土桥污水处理厂处理; 已落实. 2、废气 产生源：本项目运营期废气来源于注塑工序产生的非甲烷总烃，拌料、填料、粉碎工序产生的颗粒物。 环评中治理措施：注塑废气经集气罩收集后由二级活性炭吸附装置TA001处理，由15m排气筒DA001排放；拌料、填料、粉碎工序颗粒物产生量较少，无组织排放。 实际治理措施：注塑废气经集气罩收集后由二级活性炭吸附装置TA001处理，由15m排气筒DA001排放；拌料、填料、粉碎工序颗粒物产生量较少，无组织排放。 表3-2 项目废气产生、治理措施 产生环节; 主要污染因子; 防治措施; 落实情况. 要求的污染防治措施; 实际落实情况. 收集措施; 处理排放方式; 收集措施; 处理排放方式. 注塑; 非甲烷总烃、臭气浓度; 集气罩（5000m3/h）; 二级活性炭吸附装置TA001+15m排气筒DA001; 集气罩（5000m3/h）; 二级活性炭吸附装置TA001+15m排气筒DA001; 已落实. 拌料; 颗粒物; /; 无组织排放; /; 无组织排放; 已落实. 填料; 颗粒物; /; 无组织排放; /; 无组织排放; 已落实. 粉碎; 颗粒物; /; 无组织排放; /; 无组织排放; 已落实. 二级活性炭吸附装置过滤风速：本项目采用箱式活性炭，填充炭层为2层。活性炭填充量为0.3t，蜂窝活性炭的装填密度为0.35g/cm³，因此，活性炭填充体积约为0.86m3。本项目为二级活性炭吸附装置，则单个炭箱装填量为0.43m3。炭箱设计2个炭层，设计单层活性炭长宽约1.0m×0.6m，则单层厚度约为0.2m，设计风量为5000m3/h。 因此，过滤风速=5000/3600/（1.0×0.6×2）=1.16m/s，满足《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办2020第218号）中，蜂窝活性炭气体流速宜低于1.2m/s的要求。 二级活性炭吸附装置主要参数：企业安装的二级活性炭吸附装置两个炭箱设计参数相同，企业使用的活性炭吸附参数与《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号）相符性分析见下表。 表3-3 装置TA001活性炭吸附参数与苏环办〔2022〕218号文件相符性分析 序号; 项目; 设计参数; 苏环办〔2022〕218号文件要求; 相符性. 1; 活性炭种类; 蜂窝活性炭; /; /. 2; 填充量t; 0.3; /; /. 3; 碘吸附值mg/g; 680; ≥650; 相符. 4; 比表面积m2/g; 800; ≥750; 相符. 5; 抗压强度MPa; 1.0; ≥0.9; 相符. 6; 气体流速m/s; 1.16; ≤1.2; 相符. 7; 动态吸附率%; 10; /; /. 8; 废气温度℃; 25; ＜40; 相符. 9; 更换周期; 3个月（90d）; 累计运行500小时或3 个月; 相符. 3、噪声 产生源：本项目噪声主要来自设备运行噪声。 环评中治理措施：选用低噪声设备，合理布局，厂房隔声。 实际治理措施：选用低噪声设备，合理布局，厂房隔声。 表3-4 项目噪声主要污染物及治理措施 产生环节; 主要污染因子; 防治措施; 落实情况. 环评要求的污染防治措施; 实际落实情况. 生产设备噪声; 噪声; 选用低噪声设备，合理布局，厂房隔声; 选用低噪声设备，合理布局，厂房隔声，风机安装减震底座; 已落实. 4、固体废物 产生源：本项目产生的固体废物包括一般固体废物、危险固体废物和员工办公生活产生的生活垃圾。一般固体废物包括废包装材料；危险固体废物包括废活性炭。 环评中治理措施：本项目建成后，生活垃圾由环卫清运；一般固体废物废包装材料收集后外售；危险固体废物废活性炭收集后危废库暂存，并委托有资质单位处置。 实际治理措施：本项目建成后，生活垃圾由环卫清运；一般固体废物废包装材料收集后外售；危险固体废物废活性炭收集后危废库暂存，并委托南京乾鼎长环保能源发展有限公司处置。 表3-5 项目固废主要污染物及治理措施 固废名称; 属性; 形态; 产生工序; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 环评处理处置方式; 实际处理处置方式. 废包装材料; 一般固体废物; 固; 备料; 《国家危险废物名录》2021版; /; 其他废物; 292-001-07; 收集后外售; 收集后外售. 废活性炭; 危险废物; 固; 废气处理; T; HW49; 900-039-49; 收集后危废库暂存，定期委托有资质单位处置; 收集后危废库暂存，定期有资质单位处置. 生活垃圾; 生活 垃圾; 固; 办公、生活; /; 其他废物; 99; 环卫清运; 环卫清运. 表3-6 项目固废产生及处理处置方式 固废名称; 属性; 形态; 产生工序; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 产生量 （t/a）; 处理处置方式. 废包装材料; 一般固体废物; 固; 拌料; 《国家危险废物名录》2021版; /; 其他废物; 99; 0.08; 收集后外售. 废活性炭; 危险废物; 固; 废气处理; T; HW49; 900-039-49; 1.2; 收集后于危险废物暂存间暂存，定期委托有资质单位处置. 生活垃圾; 生活 垃圾; 固; 办公、生活; /; 其他废物; 99; 2.1; 环卫清运.

5、环境保护设施“三同时”落实情况 表3-5 环境保护设施落实情况 类别; 污染源; 污染物; 环评治理措施; 环评环保投资（万元）; 验收标准; 实际治理措施; 实际环保投资（万元）; 落实情况. 废气; 注塑废气; NMHC; 集气罩+二级活性炭吸附装置TA001+15m排气筒DA001; 4; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值; 集气罩+二级活性炭吸附装置TA001+15m排气筒DA001; 4; 已落实. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2. 拌料; 颗粒物; 无组织排放; /; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 无组织排放; /; 已落实. 填料; 颗粒物; 无组织排放; /; 无组织排放; /; 已落实. 粉碎; 颗粒物; 无组织排放; /; 无组织排放; /; 已落实. 废水; 生活污水; pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP; 经化粪池预处理后接管至土桥污水处理厂处理; /; 土桥污水处理厂接管标准; 经化粪池预处理后接管至土桥污水处理厂处理; /; 已落实. 噪声; 生产设备; 噪声; 选用低噪声设备、厂房隔声、距离衰减; 1; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准; 选用低噪声设备、厂房隔声、距离衰减; 1; 已落实. 固废; 员工生活; 生活垃圾; 环卫清运; 2; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）; 环卫清运; 5; 已落实. 备料; 废包装材料; 一般固废暂存区暂存，收集后外售; 一般固废暂存区暂存，收集后外售. 废气治理; 废活性炭; 危废库暂存，并委托有资质单位处置; 危废库暂存，并委托南京乾鼎长环保能源发展有限公司处置. 合计; /; /; /; 7; /; /; 10; /.

# 表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、环境影响报告表主要结论 本项目的建设符合国家和地方产业政策和环境政策，与区域规划相容，选址布局合理，符合南京市“三线一单”要求，拟采取的环保措施切实可行、有效，废气、废水、噪声能做到达标排放，固体废物处置率达100%，对周边大气、地表水、声环境质量影响较小，不会降低区域环境质量等级。在有效落实环评中提出的各项环保措施和风险防控措施的前提下，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。 本次评价结果是根据企业提供的建设内容、建设规模、平面布置及与此对应的排污治理情况基础上得出的，如果上述情况有所变化，应由企业按环保部门要求另行申报。 2、审批部门审批决定 江苏鼎仁电子设备有限公司： 你公司委托南京伊环环境科技有限公司（编制主持人：钱海峰，职业资格证书管理号：11353243511320464，信用编号：BH009756）报送的《打印机、复印机塑料配件生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经研究，批复如下： 一、项目建设地点位于南京市江宁区淳化街道泽诚路99号。本项目投资120万元，租赁土桥工业园内现有厂房，建筑面积1045平方米，购置注塑机、粉碎机等设备，从事打印机、复印机塑料配件生产。项目建成后，预计形成年产打印机、复印机塑料配件约60吨的能力。劳动定员15人，不设食堂及宿舍。根据《报告表》结论及建议，在符合相关规划要求并落实《报告表》所提出的生态环境保护措施，确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，从环保角度分析，同意你公司按《报告表》所述进行建设。 二、在项目工程设计、建设、运行及环境管理中应严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施，严格执行环保“三同时”制度，并重点做好以下工作： 1、落实水污染防治措施。项目须实行雨、污分流，生活污水经化粪池预处理达标后接管至土桥污水处理厂集中处理，接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，其中氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B标准；冷却塔循环冷却水定期更换回用于园区绿化，不外排。 2、落实大气污染防治措施。严格落实《报告表》提出的各项废气治理措施，确保各类废气达标排放。注塑废气挥发性有机物（以非甲烷总烃计）有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5排放限值；厂区内挥发性有机物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2排放限值；厂界颗粒物、挥发性有机物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3排放限值；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1、表2排放限值。 3、落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，合理布局噪声源，采取有效的隔声、消声和减振等降噪措施。运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、落实固废污染防治措施。按“资源化、减量化、无害化”处理处置原则和生态环境管理要求，落实各类固体废物的收集处理处置和综合利用措施，实现固体废物全部综合利用或规范处置。固体废物在厂内的堆放、贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单和《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）的相关要求，防止产生二次污染。危险废物转移应当遵循就近原则及时清运并委托有资质单位规范处置。 5、落实土壤及地下水污染防治措施。采取源头控制，厂区须实施分区防渗，落实危险废物贮存设施等重点污染防治区的防渗措施，确保不对土壤和地下水造成影响。 6、落实环境风险防范措施。应严格落实《报告表》提出的环境风险防范措施，加强运营期环境管理，制定突发环境事件应急预案，定期组织应急演练，防止发生环境污染事件，确保环境安全。应根据生态环境和应急管理部门审批联动的相关文件要求，严格落实应急管理部门提出的安全生产相关要求。 7、规范设置各类排污口和标志。按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）的规定，规范合理设置排污口和相应的标志。 8、落实自行监测计划。按照自行监测技术指南和《报告表》提出的环境管理与监测计划，依法开展自行监测，并保存原始监测记录。 三、严格落实生态环境保护主体责任，你公司应当对《报告表》的内容和结论负责。 四、依照《排污许可管理条例》规定，应在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表。项目竣工后，按规定程序实施竣工环境保护验收。 五、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。本项目环境影响报告表自批准之日起满五年，项目方开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。 3、主要环评建议及环评批复落实情况 本项目已取得南京市生态环境局《关于江苏鼎仁电子设备有限公司打印机、复印机塑料配件生产项目环境影响报告表的批复》，宁环（江）建〔2022〕37号。 表4-1 本项目环评批复落实情况分析 环评批复内容; 落实情况. 落实水污染防治措施。项目须实行雨、污分流，生活污水经化粪池预处理达标后接管至土桥污水处理厂集中处理，接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，其中氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B标准；冷却塔循环冷却水定期更换回用于园区绿化，不外排。; 厂区内实行雨污分流，生活污水经化粪池预处理后接管至土桥污水处理厂处理，接管标准《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，其中氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B标准，根据验收监测结果，废水污染物满足接管标准。. 落实大气污染防治措施。严格落实《报告表》提出的各项废气治理措施，确保各类废气达标排放。注塑废气挥发性有机物（以非甲烷总烃计）有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5排放限值；厂区内挥发性有机物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2排放限值；厂界颗粒物、挥发性有机物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3排放限值；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1、表2排放限值。; 本项目运营过程中注塑废气收集后由二级活性炭吸附装置TA001处理，由15m排气筒DA001排放，拌料、填料、粉碎颗粒物无组织排放。注塑废气挥发性有机物有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5排放限值，厂区内挥发性有机物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2排放限值，厂界颗粒物、挥发性有机物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3排放限值；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1、表2排放限值。根据验收监测结果，废气污染物可以达标排放。. 落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，合理布局噪声源，采取有效的隔声、消声和减振等降噪措施。运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。; 本项目选用低噪声设备，高噪声设备合理布局。根据本次验收监测结果显示，本项目厂界噪声可以达标排放。. 落实固废污染防治措施。按“资源化、减量化、无害化”处理处置原则和生态环境管理要求，落实各类固体废物的收集处理处置和综合利用措施，实现固体废物全部综合利用或规范处置。固体废物在厂内的堆放、贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单和《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）的相关要求，防止产生二次污染。危险废物转移应当遵循就近原则及时清运并委托有资质单位规范处置。; 本项目生活垃圾由环卫清运；一般固体废物废包装材料收集后外售；危险废物废活性炭收集后危废库暂存，并委托有资质单位处置。本项目固体废物均可以妥善处置。. 落实土壤及地下水污染防治措施。采取源头控制，厂区须实施分区防渗，落实危险废物贮存设施等重点污染防治区的防渗措施，确保不对土壤和地下水造成影响。; 已落实土壤及地下水污染防治措施，采取源头控制，厂区内落实分区防渗，落实危险废物暂存间的防渗措施，确保不对土壤和地下水造成影响。. 落实环境风险防范措施。应严格落实《报告表》提出的环境风险防范措施，加强运营期环境管理，制定突发环境事件应急预案，定期组织应急演练，防止发生环境污染事件，确保环境安全。应根据生态环境和应急管理部门审批联动的相关文件要求，严格落实应急管理部门提出的安全生产相关要求。; 企业已落实《报告表》中的各项风险防范措施，加强运营期环境管理，已制定突发环境事件应急预案，定期组织应急演练，防止生产过程中发生环境污染事件，确保环境安全。. 规范设置各类排污口和标志。按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）的规定，规范合理设置排污口和相应的标志。; 企业已按照要求设置各类排污口和标志。. 落实自行监测计划。按照自行监测技术指南和《报告表》提出的环境管理与监测计划，依法开展自行监测，并保存原始监测记录。; 企业已制定自行监测计划，定期开展自行监测，并保存原始监测记录。.

验收质量保证及质量控制： 本次验收废水、废气、噪声监测严格执行《环境监测技术规范》和《环境监测质量保证管理规定》（暂行），实施全程序的质量保证和控制。 本项目委托江苏丰常弘环境科技有限公司进行监测，监测人员经过考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前后经过校准。监测数据实行三级审核。废水、废气和噪声的检测分析方法及仪器设备见表5-1。 表5-1 废水、废气、噪声检测分析方法及监测仪器 类别; 检测项目; 检测分析方法; 仪器设备名称、型号及编号; 检定/校准有效期; 方法检出限. 有组织废气; 非甲烷总烃; HJ 38-2017《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》; 气相色谱仪A60S-02; 2024/8/24; 0.07mg/m3. 臭气浓度; HJ 1262-2022《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》; --; --; 10（无量纲）. 无组织废气; 非甲烷总烃; HJ 604-2017《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》; 气相色谱仪A60S-02; 2024/8/24; 0.07mg/m3. 颗粒物; HJ 1263-2022《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重 量法》; 电子天平AUW120DTP-01; 2024/8/22; 168μg/m3. 臭气浓度; HJ 1262-2022《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》; --; --; 10（无量纲）. 废水; pH; HJ 1147-2020《水质 pH 值的测定 电极法》; 便携式pH计SX751C-103; 2024/8/22; --. 化学需氧量; HJ 828-2017《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》; 酸式滴定管50mLDD-01; 2025/8/24; 4mg/L. 悬浮物; GB/T 11901-1989《水质 悬浮物的测定 重量法》; 电子天平BSA124STP-02; 2024/8/22; --. 氨氮; HJ 535-2009《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》; 紫外可见分光光度计Uvmlnl-1280S-01; 2024/8/22; 0.025mg/L. 总磷; GB/T 11893-1989《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》; 2024/8/22; 0.01mg/L. 总氮; HJ 636-2012《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》; 2024/8/22; 0.05mg/L. 噪声; 厂界噪声; GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 多功能声级计AWA5688C-100; 2024/8/22; --. 声校准器AWA6022AC-101; 2024/8/22; --. 2、人员能力 本项目委托江苏建盛工程质量鉴定检测有限公司进行监测，监测人员经过考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前后经过校准。 3、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。采样过程中应采集一定比例的平行样；实验室分析过程使用标准物质、空白试验、平行双样测定、加标回收率测定等质控措施，保证验收监测分析结果的准确可靠性，监测数据严格执行三级审核制度。 4、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 本项目废气严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）和《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）进行监测。监测前，按规定对采样系统的气密性进行检查，对使用的仪器进行流量和浓度校准，分析方法为我公司认证有效方法。 5、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 噪声监测严格按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中有关规定进行。测量仪器和声校准器均在检定规定的有效期限内使用；测量前后在测量的环境中用声校准器校准测量仪器，示值偏差不大于0.5dB；测量时传声器加装防风罩。

验收监测内容： 本项目验收监测期间，废气、噪声监测点位、项目、频次见表6-1。 表6-1监测点位、项目、频次 污染种类; 测点位置; 监测项目; 布点个数; 监测频次. 废水; DW001厂区废水总排口W1; pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP; 1; 4次/天，共2天. 有组织 废气; DA001进口F1; 非甲烷总烃、臭气浓度; 2; 3次/天，共2天. DA001出口F2; 非甲烷总烃、臭气浓度. 无组织 废气; 无组织上风向C1; 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度; 4; 3次/天，共2天. 无组织下风向C2. 无组织下风向C3. 无组织下风向C4. 厂房门口C5; 非甲烷总烃; 1. 噪声; 东厂界外1m处N1; 昼间噪声; 4; 1次/天，共2天. 南厂界外1m处N2. 西厂界外1m处N3. 北厂界外1m处N4. 图6-1 验收监测点位示意图

监测期间生产工况记录、验收监测结果： 1、监测期间生产工况记录 2023.10.31~2023.11.01江苏丰常弘环境科技有限公司对本项目废水、废气及厂界噪声进行了现场监测。在验收监测期间，企业正常工作，各类污染治理设施运转正常。满足该项目竣工环境保护验收检测条件。根据企业实际生产情况，工况记录见下表。 表7-1 验收监测工况记录表 监测日期; 产品种类; 设计生产能力; 验收监测期间工况; 生产负荷. 2023.10.31~2023.11.01; 打印机、复印机塑料配件; 60t/a（约0.21t/d）; 0.32t/2d; 76.19%. 2、验收监测结果 （1）废水监测结果 在验收监测期间，废水总排放口DW001排放的pH值排放浓度为7.4-7.6（无量纲），化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮最大排放浓度分别为45mg/L、13mg/L、0.765mg/L、0.44mg/L、3.93mg/L，满足土桥污水处理厂的接管标准。 表7-2 废水监测结果 检测结果（2023.10.31）. 样品编号; W231031A801W0101; W231031A801W0102; W231031A801W0103; W231031A801W0104. 样品状态; 无色无味无浊; 无色无味无浊; 无色无味无浊; 无色无味无浊. 检测项目; 单位; 厂区污水总排口. pH; 无量纲; 7.4; 7.5; 7.4; 7.5. 化学需氧量; mg/L; 40; 35; 38; 42. 悬浮物; mg/L; 12; 11; 13; 11. 氨氮; mg/L; 0.662; 0.718; 0.694; 0.682. 总磷; mg/L; 0.41; 0.44; 0.39; 0.40. 总氮; mg/L; 3.76; 3.56; 3.80; 3.64. 检测结果（2023.11.01）. 样品编号; W231101A801W0101; W231101A801W0102; W231101A801 W0103; W231101A801 W0104. 样品状态; 无色无味无浊; 无色无味无浊; 无色无味无浊; 无色无味无浊. 检测项目; 单位; 厂区污水总排口. pH; 无量纲; 7.5; 7.4; 7.6; 7.5. 化学需氧量; mg/L; 45; 40; 38; 39. 悬浮物; mg/L; 10; 13; 12; 11. 氨氮; mg/L; 0.758; 0.765; 0.702; 0.733. 总磷; mg/L; 0.39; 0.42; 0.43; 0.41. 总氮; mg/L; 3.78; 3.93; 3.66; 3.84. （2）废气监测结果 1）有组织废气监测结果 ①排气筒DA001进口 在验收监测期间，排气筒DA001进口的臭气浓度、非甲烷总烃监测结果见下表。 表7-3 排气筒DA001进口监测结果 检测项目; 检测结果. 采样日期：2023.10.31. 第一次; 第二次; 第三次. 测点位置; 生产时排气筒进口. 净化装置; 二级活性炭. 运行负荷（%）; 正常生产. 排气筒高度（m）; 15. 测点截面积（m2）; 0.126. 测点废气温度（℃）; 28.8; 28.5; 29.3. 测点废气平均流速（m/s）; 12.2; 11.7; 11.5. 标态废气流量（m3/h）; 4785; 4594; 4505. 非甲烷总烃; 实测浓度（mg/m3）; 32.0; 33.0; 32.1; 32.0; 33.0; 32.9; 32.8; 33.0; 32.8. 均值（mg/m3）; 32.4; 32.6; 32.9. 排放速率（kg/h）; 0.155; 0.150; 0.148. 臭气浓度*; 无量纲; 977; 846; 732. 检测项目; 检测结果. 采样日期：2023.11.01. 第一次; 第二次; 第三次. 测点位置; 生产时排气筒进口. 净化装置; 二级活性炭. 运行负荷（%）; 正常生产. 排气筒高度（m）; 15. 测点截面积（m2）; 0.126. 测点废气温度（℃）; 27.2; 27.0; 27.9. 测点废气平均流速（m/s）; 11.7; 11.8; 11.9. 标态废气流量（m3/h）; 4618; 4661; 4683. 非甲烷总烃; 实测浓度（mg/m3）; 32.8; 32.9; 32.9; 32.7; 33.2; 33.4; 32.6; 32.8; 32.2. 均值（mg/m3）; 32.9; 33.1; 32.5. 排放速率（kg/h）; 0.152; 0.154; 0.152. 臭气浓度*; 无量纲; 1128; 634; 732. ②排气筒DA001出口 在验收监测期间，正常生产时排气筒DA001出口有组织排放的非甲烷总烃最大小时平均值为2.13mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5排放限值；臭气浓度最大一次值为118（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值。 表7-4 正常生产时排气筒DA001出口监测结果 检测项目; 检测结果. 采样日期：2023.10.31. 第一次; 第二次; 第三次. 测点位置; 生产时排气筒出口. 净化装置; 二级活性炭. 运行负荷（%）; 正常生产. 排气筒高度（m）; 15. 测点截面积（m2）; 0.126. 测点废气温度（℃）; 28.9; 29.1; 29.4. 测点废气平均流速（m/s）; 12.3; 12.3; 12.1. 标态废气流量（m3/h）; 4908; 4904; 4820. 非甲烷总烃; 实测浓度（mg/m3）; 2.06; 2.07; 2.07; 2.07; 2.07; 2.10; 2.08; 2.07; 2.08. 均值（mg/m3）; 2.07; 2.08; 2.08. 排放速率（kg/h）; 1.02×10-2; 1.02×10-2; 1.00×10-2. 臭气浓度*; 无量纲; 84; 97; 118. 检测项目; 检测结果. 采样日期：2023.11.01. 第一次; 第二次; 第三次. 测点位置; 生产时排气筒出口. 净化装置; 二级活性炭. 运行负荷（%）; 正常生产. 排气筒高度（m）; 15. 测点截面积（m2）; 0.126. 测点废气温度（℃）; 27.6; 27.91; 28.1. 测点废气平均流速（m/s）; 11.7; 11.9; 12.0. 标态废气流量（m3/h）; 4689; 4764; 4801. 非甲烷总烃; 实测浓度（mg/m3）; 2.10; 2.14; 2.10; 2.10; 2.10; 2.11; 2.09; 2.15; 2.14. 均值（mg/m3）; 2.11; 2.10; 2.13. 排放速率（kg/h）; 9.89×10-3; 1.00×10-2; 1.02×10-2. 臭气浓度*; 无量纲; 112; 84; 97. 表7-5 不生产时排气筒DA001出口监测结果 检测项目; 检测结果. 采样日期：2023.10.31. 第一次. 测点位置; 不生产时排气筒出口. 净化装置; 二级活性炭. 运行负荷（%）; 不生产. 排气筒高度（m）; 15. 测点截面积（m2）; 0.126. 测点废气温度（℃）; 29.8. 测点废气平均流速（m/s）; 12.1. 标态废气流量（m3/h）; 4813. 非甲烷总烃; 实测浓度（mg/m3）; 1.88; 1.82; 1.90. 均值（mg/m3）; 1.87. 排放速率（kg/h）; 0.900×10-2. 检测项目; 检测结果. 采样日期：2023.11.01. 第一次. 测点位置; 不生产时排气筒出口. 净化装置; 二级活性炭. 运行负荷（%）; 不生产. 排气筒高度（m）; 15. 测点截面积（m2）; 0.126. 测点废气温度（℃）; 28.3. 测点废气平均流速（m/s）; 11.9. 标态废气流量（m3/h）; 4758. 非甲烷总烃; 实测浓度（mg/m3）; 1.88; 1.81; 1.84. 均值（mg/m3）; 1.84. 排放速率（kg/h）; 0.876×10-2. 2）无组织废气监测结果 在验收监测期间，厂界无组织排放的非甲烷总烃最大小时平均值为1.12mg/m3，颗粒物最大小时平均值为0.352mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3排放限值，厂界无组织排放的臭气浓度最大一次值为13（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1排放限值；厂区内无组织排放的非甲烷总烃最大小时平均值为1.25mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2排放限值。 表7-6 无组织废气监测结果 检测项目; 单位; 采样点位; 检测结果. 采样日期：2023.10.31. 一时段; 二时段; 三时段. 颗粒物; µg/m3; C1上风向; 197; 221; 237. µg/m3; C2下风向; 311; 313; 316. µg/m3; C3下风向; 336; 338; 334. µg/m3; C4下风向; 309; 343; 352. 臭气浓度; 无量纲; C1上风向; <10; <10; <10. C2下风向; 12; 11; 11. C3下风向; 13; 11; 11. C4下风向; 13; 12; 13. 非甲烷总烃; mg/m3; C1上风向; 第一次; 0.91; 0.89; 0.89; 0.90; 0.90; 0.89. 第二次; 0.89; 0.90; 0.89. 第三次; 0.88; 0.91; 0.88. C2下风向; 第一次; 1.12; 1.12; 1.13; 1.12; 1.10; 1.10. 第二次; 1.14; 1.09; 1.09. 第三次; 1.11; 1.13; 1.10. C3下风向; 第一次; 1.09; 1.09; 1.10; 1.10; 1.10; 1.10. 第二次; 1.09; 1.09; 1.10. 第三次; 1.10; 1.10; 1.09. C4下风向; 第一次; 1.11; 1.11; 1.10; 1.10; 1.10; 1.10. 第二次; 1.09; 1.10; 1.09. 第三次; 1.12; 1.09; 1.10. C5厂房门口; 第一次; 1.29; 1.25; 1.20; 1.21; 1.19; 1.19. 第二次; 1.26; 1.21; 1.19. 第三次; 1.20; 1.22; 1.20. 检测项目; 单位; 采样点位; 检测结果. 采样日期：2023.11.01. 一时段; 二时段; 三时段. 颗粒物; µg/m3; C1上风向; 227; 204; 215. µg/m3; C2下风向; 318; 310; 326. µg/m3; C3下风向; 336; 332; 345. µg/m3; C4下风向; 313; 328; 311. 臭气浓度; 无量纲; C1上风向; <10; <10; <10. C2下风向; 13; 11; 13. C3下风向; 11; 12; 12. C4下风向; 11; 13; 13. 非甲烷总烃; mg/m3; C1上风向; 第一次; 0.86; 0.83; 0.86; 0.86; 0.86; 0.84. 第二次; 0.79; 0.87; 0.83. 第三次; 0.85; 0.86; 0.84. C2下风向; 第一次; 1.03; 1.05; 1.05; 1.05; 1.07; 1.06. 第二次; 1.06; 1.05; 1.05. 第三次; 1.05; 1.05; 1.06. C3下风向; 第一次; 1.05; 1.05; 1.05; 1.05; 1.06; 1.06. 第二次; 1.05; 1.04; 1.06. 第三次; 1.05; 1.05; 1.06. C4下风向; 第一次; 1.06; 1.06; 1.04; 1.05; 1.06; 1.06. 第二次; 1.06; 1.06; 1.05. 第三次; 1.07; 1.06; 1.06. C5厂房门口; 第一次; 1.16; 1.17; 1.16; 1.17; 1.17; 1.17. 第二次; 1.17; 1.17; 1.17. 第三次; 1.18; 1.18; 1.18. （3）噪声监测结果 验收监测期间，项目东、南、西、北厂界昼间噪声测定值范围为55.5-56.9dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值（昼间≤60dB（A））。 表7-7 噪声监测结果 噪声检测结果（Leq）; 采样日期 监测点位; N1东厂界; N2南厂界; N3西厂界; N4北厂界. 2023.10.31; 昼间; 55.5; 56.4; 56.8; 55.6. 2023.11.01; 昼间; 56.2; 56.4; 55.9; 56.9. （4）总量核定 1）废水总量核定 在验收监测期间，废水总排放口DW001排放的化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮最大排放浓度分别为45mg/L、13mg/L、0.765mg/L、0.44mg/L、3.93mg/L，计算得到接管量分别为0.0076t/a、0.0022t/a、0.00013t/a、0.000074t/a、0.00066t/a，满足环评核定接管量要求，详细计算结果见下表。 表7-8 污染物总量核定结果表 类型; 监测因子; 最大排放浓度（mg/L）; 核定接管量（t/a）; 环评核定接管量（t/a）. 生活污水（168t/a）; 化学需氧量; 45; 0.0076; 0.054. 悬浮物; 13; 0.0022; 0.017. 氨氮; 0.765; 0.00013; 0.0050. 总磷; 0.44; 0.000074; 0.00067. 总氮; 3.93; 0.00066; 0.0059. 2）废气总量核定 ①实际废气排放总量 在验收监测期间，正常生产时排气筒DA001出口非甲烷总烃平均排放速率为0.01kg/h，不生产时排气筒DA001出口非甲烷总烃平均排放速率为0.0089kg/h，则企业生产时非甲烷总烃实际排放速率为0.0011kg/h，计算得到实际排放量为0.0025t/a，满足环评核定排放量要求，详细计算结果见下表。 表7-9 正常工作时废气污染物总量核定结果表 监测因子; NMHC. 排口位置; 排气筒DA001出口. 正常生产时平均排放速率（kg/h）; 0.01. 不生产时平均排放速率（kg/h）; 0.0089. 实际排放速率（kg/h）; 0.0011. 年工作时间（h/a）; 2240. 实际排放量（t/a）; 0.0025. 环评核定排放量（t/a）; 0.00336. ②满负荷工作废气排放总量 根据上表7-1验收监测工况记录表可知，验收监测期间，企业实际生产负荷约76.19%，根据企业废气实际排放总量折算满负荷工作时废气污染物排放总量，未超过环评核定排放量，满足要求，详细计算结果见下表。 表7-10 满负荷工作时废气污染物总量核定结果表 监测因子; 实际排放量（t/a）; 验收监测时平均生产负荷（%）; 折算为满负荷运行时排放总量（t/a）; 环评核定排放量（t/a）. NMHC; 0.0025; 76.19; 0.00328; 0.00336. （5）处理效率核定 废气处理效率核定：注塑废气收集后由1套二级活性炭吸附装置TA001处理，由1根15m排气筒DA001排放，在验收监测期间，废气处理效率均＞90%，满足环评要求。 表7-11 废气处理效率核定一览表 监测因子; 处理装置; 监测日期; 产生速率（kg/h）; 排放速率（kg/h）; 实际处理效率（%）; 环评要求效率（%）. NMHC; 二级活性炭吸附装置; 2023.10.31; 0.155; 0.0102; 93.42; 80. 0.15; 0.0102; 93.2. 0.148; 0.01; 93.24. 2023.11.01; 0.152; 0.00989; 93.49. 0.154; 0.01; 93.51. 0.152; 0.0102; 93.29. - （6）单位产品非甲烷总烃排放量 根据表7-1，可知，验收监测期间实际生产产品0.32t/2d，年工作280d，折算年产能为44.8t/a。根据表7-9可知，非甲烷总烃实际排放量为0.0025t/a，由此计算得到单位产品非甲烷总烃排放量=0.0025×1000÷44.8=0.056kg/t产品，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中限值要求（0.3kg/t产品）。

验收监测结论： 1、与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》对比性分析 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设项目环境保护设施存在下列情形之一的，建设单位不得提出验收合格的意见： 表8-1 不得提出验收合格意见情形的检查 政策 文件; 内容; 本项目情况; 结论. 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》; （一）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的；; 已按环境影响报告表及审批部门审批决定要求建成环境保护设施；并和主体工程同时投产使用；; 满足验收合格条件. （二）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的；; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门的审批决定，满足重点污染物排放总量控制指标要求；; 满足验收合格条件. （三）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的；; 本项目经批准后，未改变项目性质、规模、地点、生产工艺环境保护措施；; 满足验收合格条件. （四）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的；; 本项目建设过程中未造成重大环境污染及重大生态破坏；; 满足验收合格条件. （五）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的；; 本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，企业已按照要求进行排污登记；; 满足验收合格条件. （六）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的；; 本项目已全部建成，本次为整体验收；; 满足验收合格条件. （七）建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的；; 本项目未违反国家和地方环境保护法律法规，未受到处罚；; 满足验收合格条件. （八）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的；; 本项目验收报告基础资料齐全，无重大缺项、遗漏；; 满足验收合格条件. （九）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。; 本项目建设未违反其他环境保护法律法规规章。; 满足验收合格条件. 2、验收监测结论 （1）废水监测结果与评价 在验收监测期间，废水总排放口DW001排放的pH值排放浓度为7.4-7.6（无量纲），化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮最大排放浓度分别为45mg/L、13mg/L、0.765mg/L、0.44mg/L、3.93mg/L，满足土桥污水处理厂的接管标准。 （2）废气监测结果与评价 在验收监测期间，正常生产时排气筒DA001出口有组织排放的非甲烷总烃最大小时平均值为2.13mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5排放限值；臭气浓度最大一次值为118（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值。 在验收监测期间，厂界无组织排放的非甲烷总烃最大小时平均值为1.12mg/m3，颗粒物最大小时平均值为0.352mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3排放限值，厂界无组织排放的臭气浓度最大一次值为13（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1排放限值；厂区内无组织排放的非甲烷总烃最大小时平均值为1.25mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2排放限值。 （3）噪声监测结果与评价 验收监测期间，项目东、南、西、北厂界昼间噪声测定值范围为55.5-56.9dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值（昼间≤60dB（A））。 （4）固废 本项目建成后，生活垃圾由环卫清运；一般固体废物废包装材料收集后外售；危险废物废活性炭收集后危废库暂存，并委托有资质单位处置。 （5）总量 在验收监测期间，废水总排放口DW001排放的化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮最大排放浓度分别为45mg/L、13mg/L、0.765mg/L、0.44mg/L、3.93mg/L，计算得到接管量分别为0.0076t/a、0.0022t/a、0.00013t/a、0.000074t/a、0.00066t/a，满足环评核定接管量要求。 在验收监测期间，正常生产时排气筒DA001出口非甲烷总烃平均排放速率为0.01kg/h，不生产时排气筒DA001出口非甲烷总烃平均排放速率为0.0089kg/h，则企业生产时非甲烷总烃实际排放速率为0.0011kg/h，计算得到实际排放量为0.0025t/a，满足环评核定排放量要求。企业实际生产负荷约76.19%，根据企业废气实际排放总量折算满负荷工作时非甲烷总烃排放量为0.00328t/a，未超过环评核定量，满足要求。 - （6）处理效率 - 注塑废气收集后由1套二级活性炭吸附装置TA001处理，由1根15m排气筒DA001排放，在验收监测期间，废气处理效率均≥90%，满足环评要求。 - （7）单位产品非甲烷总烃排放量 - 在验收监测期间，根据监测结果计算得到单位产品非甲烷总烃排放量为0.056kg/t产品，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中限值要求（0.3kg/t产品）。 - （8）验收结论 该项目执行了“三同时”制度，验收监测期间，各类环保治理设施运行正常，项目所测的各类污染物均达标排放，环评批复中的各项要求基本落实。本验收监测报告认为该项目正常投入使用、环保设备正常运行时，满足竣工环境保护验收条件，建议通过该项目竣工环境保护验收。 （9）建议 ①加强职工的环保教育，增强职工的环保意识。 ②企业在生产过程中加强监管，确保各环节的正常、稳定运行，保证各污染物的达标排放。 ③做好固废管理工作，确保固废均妥善处置。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：江苏鼎仁电子设备有限公司       填表人（签字）：                 项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  |  | 打印机、复印机塑料配件生产项目 |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | 2208-320115-89-01-155935 |  |  | 建设地点 |  | 江苏省南京市江宁区泽诚路99号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | 新建þ改扩建¨技术改造¨修编¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 打印机、复印机塑料配件60t/a |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 打印机、复印机塑料配件60t/a |  |  | 环评单位 |  | 南京伊环环境科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 南京市生态环境局 |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 宁环（江）建〔2023〕2号 |  |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2023年3月 |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2023年4月 |  |  | 排污许可证申领时间 |  | 2023年12月5日 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | / |  |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91320113MA1PCQPY50001Z |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 江苏鼎仁电子设备有限公司 |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 江苏丰常弘环境科技有限公司 |  |  | 验收监测时工况 |  | 生产负荷76.19% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算 |  |  | 120万元 |  |  |  |  | 环保投资 |  |  |  | 7万元 |  |  | 比例 |  | 5.8% |  |  |  |  |
|  | 实际总概算 |  |  | 120万元 |  |  |  |  | 环保投资 |  |  |  | 10万元 |  |  | 比例 |  | 8.3% |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 0 | 废气治理 （万元） |  |  | 4 | 噪声治理（万元） |  | 1 |  | 固体废物治理 （万元） |  | 5 | 绿化及生态（万元） |  | 0 |  | 其他（万元） |  | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | / |  |  | 年平均工作时间 |  | 2240h |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 江苏鼎仁电子设备有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91320113MA1PCQPY50 |  |  | 验收时间 |  | 2024年2月 |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） |  | 污染物 |  | 原有排放量（1） |  | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） |  | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减量（5） |  | 本期工程实际排放量（6） |  | 本期工程核定排放总量（7） | 本期工程“以新带老”削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） |  | 区域平衡替代削减量（11） |  | 排放增减量（12） |  |
|  |  | 废气量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1065 |  | 1120 |  | 1065 | 1120 |  |  |  |  |  |
|  |  | 有组织VOCs（以非甲烷总烃计） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0025 |  | 0.00336 |  | 0.0025 | 0.00336 |  |  |  |  |  |
|  |  | 无组织VOCs（以非甲烷总烃计） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  | 0.0042 |  | / | 0.0042 |  |  |  |  |  |
|  |  | 废水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0168 |  | 0.0168 |  | 0.0168 | 0.0168 |  |  |  |  |  |
|  |  | COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0076 |  | 0.054 |  | 0.0076 | 0.054 |  |  |  |  |  |
|  |  | SS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0022 |  | 0.017 |  | 0.0022 | 0.017 |  |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00013 |  | 0.0050 |  | 0.00013 | 0.0050 |  |  |  |  |  |
|  |  | TN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00066 |  | 0.0059 |  | 0.00066 | 0.0059 |  |  |  |  |  |
|  |  | TP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000074 |  | 0.00067 |  | 0.000074 | 0.00067 |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升。

- 附件清单

附件1 备案证

附件2 营业执照

附件3 环评批复

附件4 验收监测报告

附件5 工况说明

附件6 竣工及调试日期公示

附件7 危废处置协议

附件8 固定污染源排污登记回执

附件9 应急预案备案表

- 附图清单

附图1 项目地理位置图

附图2 环境保护目标分布图

附图3 厂区位置关系示意图

附图4 车间平面布置图

附图5  江宁区生态保护红线分布图（2023年）

附图6  江宁区生态空间管控区域分布图（2023年）