阻火器、呼吸阀及泄压人孔改造项目

竣工环境保护验收监测报告表

| 建设单位： | 普瑞泰格（南京）安全设备有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 普瑞泰格（南京）安全设备有限公司 |
| 2026年2月 |  |

建设单位法人代表：

项目负责人：

建设单位（盖章）

普瑞泰格（南京）安全设备有限公司

电话：15251842723

传真：/

邮编：211199

地址：南京市江宁区东山街道石羊路98号章村工业园

目录

表一	1

表二	5

表三	20

表四	26

表五	30

表六	32

表七	33

表八	36

附件清单	41

附图清单	41

表一

| 建设项目名称 | 阻火器、呼吸阀及泄压人孔改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 普瑞泰格（南京）安全设备有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 南京市江宁区东山街道石羊路98号章村工业园 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 阻火器、呼吸阀、泄压人孔 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 阻火器4500套/年、呼吸阀4500套/年、泄压人孔1000套/年、产品试验能力10套/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 阻火器4500套/年、呼吸阀4500套/年、泄压人孔1000套/年、产品试验能力10套/年 |  |  |  |  |
| 环评报告表 完成时间 | 2025年9月 | 开工建设时间 | 2025年9月 |  |  |
| 调试时间 | 2025.11-2026.1 | 验收现场监测时间 | 2026.1.12-2026.1.13 |  |  |
| 环评报告表审批部门 | 南京市生态 环境局 | 环评报告表 编制单位 | 南京伊环环境科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 南京屹祺环境咨询有限公司 | 环保设施施工单位 | 南京屹祺环境咨询有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 1500万元 | 环保投资总概算 | 15万元 | 比例 | 1% |
| 实际总投资 | 1500万元 | 实际环保投资 | 15万元 | 比例 | 1% |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）； （2）《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订，中华人民共和国国务院令第682号）； （3）《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（2017年11月22日，环境保护部国环规环评〔2017〕4号）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起实施； （5）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订并实施； （6）《中华人民共和国噪声污染防治法》2022年6月5日起施行； （7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2020年4月29日（第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议第二次修订）； （8）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环境保护部办公厅，环办〔2015〕113号）； （9）《关于污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》，环办环评函〔2020〕688号； （10）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环控〔97〕122号，1997年9月）； （11）《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号）； （12）《江苏省生态环境保护条例》（2024年3月27日江苏省第十四届人民代表大会常务委员会第八次会议通过）； （13）《江苏省大气污染防治条例》（2018年3月28日修订）； （14）《江苏省环境噪声污染防治条例》（2018年3月28日修订）； （15）《江苏省固体废物污染环境防治条例》（2018年3月28日修订）； （16）生态环境部关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告（公告2018年第9号）； （17）《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号） （18）《阻火器、呼吸阀及泄压人孔改造项目环境影响报告表》； （19）《关于阻火器、呼吸阀及泄压人孔改造项目环境影响报告表的批复》（宁环（江）建〔2025〕87号）。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、级别、限值 | - 1、废水排放标准 本项目生活污水、洗浴废水经化粪池预处理；食堂废水经隔油池预处理；生产废水经隔油沉淀池预处理后一并接管至城北污水处理厂处理，尾水排放至秦淮河。 接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。具体标准限值见下表。 - 表1-1 废水排放标准限值（单位：mg/L pH无量纲） 序号; 项目; 接管标准; 污水处理厂排放标准. 1; pH; 6~9; 6~9. 2; COD; 500; 50. 3; SS; 400; 10. 4; 氨氮*; 45; 5（8）. 5; 总氮; 70; 15. 6; TP; 8; 0.5. 7; 动植物油; 100; 1. 8; LAS; 20; 0.5. 9; 石油类; 20; 1. 2、废气排放标准 本项目颗粒物、非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值；厂区非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2厂区内VOCs无组织排放限值。具体标准限值见下表。 - 表1-2 单位边界大气污染物排放标准 污染物项目; 监控点限值（mg/m3）; 监控位置; 标准来源. 颗粒物; 0.5; 边界外浓度最高点; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3. 非甲烷总烃; 4. - 厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。 - 表1-3 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值 污染物项目; 监控点限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表2. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3、噪声排放标准 项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体标准见下表。 - 表1-5《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 类别; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. 2; 60; 50. 4、固体废物暂存标准 本项目一般工业固体废物贮存过程满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物暂存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关规定，一般固体废物暂存间应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 |

表二

工程建设内容： 1、项目由来 普瑞泰格（南京）安全设备有限公司成立于2015年3月18日，是一家外国法人独资，主要从事阀门、阻火器及其测试仪器设备和相关产品的研发、生产、销售和租赁及相关配套服务的公司。 普瑞泰格（南京）安全设备有限公司位于南京市江宁区东山街道石羊路98号章村工业园，于2025年4月投资建设“阻火器、呼吸阀及泄压人孔改造项目”（以下简称“本项目”），该项目于2025年4月3日获得南京市江宁区政务服务管理办公室备案证（备案证号：江宁政务投备〔2025〕590号）。本项目建设内容为拟新增研磨机、手动研磨枪等设备，对现有产品生产工艺进行调整，工艺调整为：粗研磨－水压测试－组装、精研磨－气密/泄漏量测试－激光打标、打包－成品-3D打印、烘干－清洗。现有产能保持不变。同时新增租赁位于石羊路98号的现有厂房面积2765平方米，新增移动测试台等设备，用于实验室与办公，每年测试量约10台。项目完成后，维持原年产阻火器、呼吸阀及泄压人孔1万套的能力不变。本项目于2025年9月9日取得环评批复，批复文号：宁环（江）建〔2025〕87号。 目前，本项目工况稳定，各项环保设施运行正常，符合验收监测条件。 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号、第682号）、《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）的规定和要求，以及创太环保有限公司（报告编号：创太（2026）环（验）0301014），编制完成本验收监测报告表。 2、建设项目概况 项目名称：阻火器、呼吸阀及泄压人孔改造项目 建设单位：普瑞泰格（南京）安全设备有限公司 行业类别：C3443阀门和旋塞制造 项目性质：技术改造 建设地点：南京市江宁区东山街道石羊路98号章村工业园（见附图1地理位置图） 投资总额：1500万元 职工人数：68人（本次新增3人） 工作制度：每年工作240天，两班制，每班8小时 环保投资：15万元 本项目主要建设内容见表2-1。 表2-1 主要建设内容一览表 建设名称; 建设内容; 设计能力; 实际建设情况; 备注. 主体 工程; 生产厂房; 对现有阻火器、呼吸阀及泄压人孔生产工艺进行技术改造，新增粗研磨、高温清洗、冷却、激光打标等工序; 对现有阻火器、呼吸阀及泄压人孔生产工艺进行技术改造，新增粗研磨、高温清洗、冷却、激光打标等工序，部分产品新增“氧清洁+干冰清洗”工艺; 部分产品新增“氧清洁+干冰清洗”工艺. 研发中心; 新增实验室，新增产品试验能力10套/年; 新增实验室，新增产品试验能力10套/年; 未变动. 辅助 工程; 生产厂房办公室; 依托现有，建筑面积300m2; 依托现有，建筑面积300m2; 未变动. 研发中心办公室; 新增建设，建筑面积1765m2; 新增建设，建筑面积1765m2; 未变动. 门卫室; 依托现有，建筑面积20m2; 依托现有，建筑面积20m2; 未变动. 贮运 工程; 原料仓库; 依托现有，建筑面积1000m2; 依托现有，建筑面积1000m2; 未变动. 成品仓库; 依托现有，建筑面积1000m2; 依托现有，建筑面积1000m2; 未变动. 公用 工程; 给水; 1153.575t/a; 1158.575t/a; 高温清洗增加水洗频次，新增水量5t/a. 排水; 831.8t/a; 831.8t/a; 未变动. 供电; 39万kW·h/a; 39万kW·h/a; 未变动. 压缩空气; 106.34万m3，新增1台空压机; 106.34万m3，新增1台空压机; 未变动. 环保 工程; 废气; 切割废气; 经滤芯除尘器处理后车间无组织排放; 经滤芯除尘器处理后车间无组织排放; 未变动. 打印固化废气; 无组织排放; 无组织排放; 未变动. 粗研磨废气; 无组织排放; 无组织排放; 未变动. 精研磨废气; 无组织排放; 无组织排放; 未变动. 除锈废气; 无组织排放; 无组织排放; 未变动. 打标废气; 无组织排放; 无组织排放; 未变动. 清洗废气; 无组织排放; 无组织排放; 未变动. 研磨机清洗废气; 无组织排放; 无组织排放; 未变动. 高温清洗废气; 无组织排放; 无组织排放; 未变动. 涂胶废气; 无组织排放; 无组织排放; 新增. 危废仓库废气; 一级活性炭+无组织排放; 一级活性炭+无组织排放; 未变动. 食堂油烟; 油烟净化器; 油烟净化器; 未变动. 废水; 生活污水、洗浴废水处理系统; 依托现有化粪池（5m3）并新建一座化粪池（4m3）; 依托现有化粪池（5m3）并新建一座化粪池（4m3）; 未变动. 食堂废水处理系统; 新建隔油池（1.5m3）; 新建隔油池（1.5m3）; 未变动. 生产废水处理系统; 依托现有隔油沉淀池（2.5m3）及新增隔油沉淀池（3.75m³）; 依托现有隔油沉淀池（2.5m3）及新增隔油沉淀池（3.75m³）; 未变动. 噪声; 设备减振、隔声罩、厂房隔声; 设备减振、隔声罩、厂房隔声; 未变动. 固废; 一般固废; 依托现有，建筑面积20m2; 依托现有，建筑面积20m2; 未变动. 危险废物; 新建25m2危废仓库; 新建25m2危废仓库; 未变动. 事故池; 购置60m3的应急水囊; 购置60m3的应急水囊; 未变动. 3、周边环境概况及平面布置情况 本项目位于南京市江宁区东山街道石羊路98号章村工业园，本项目北侧为南京法塔自动化设备模具有限公司，东侧为石羊路，西侧为中南交通，南侧为南京易翔德舞台设备有限公司。 本项目位于南京市江宁区东山街道石羊路98号章村工业园，对现有生产区域布局部分进行了调整。生产厂房主要分为两块，西侧厂房自北向南主要为水压测试区、来料检验区、原料库、淋浴间、更衣室、3D清洗室、3D打印室、原料仓库及空压机房；东侧厂房北部为成品区及危废仓库、南部自西向东为打标区、阻火器检验、装配区、呼吸阀检验、装配区、打包区、木箱区及粗研磨区域。研发中心一层北部主要为办公区与演示区，南部为试验区，试验区分为南北两块，北侧自西向东分别为培训实操区、等待区、中控室、振动测试室、翻滚测试室、疲劳测试室、高低温试验室、货架；南侧自西向东分别为检测中心预留区、恒温室、浓度测试室、低温试验室、流量压降测试室、货架、空压机房。研发中心二层为办公区。 对照《南京市江宁区2023年度生态空间管控区调整方案》《江苏省自然资源厅关于南京市江宁区2023年度生态空间管控区调整方案的复函》（苏自然资函〔2023〕1058号），本项目不占用国家级生态保护红线和生态空间管控区域。项目周边500m范围内保护目标见下表。 表2-2 大气环境保护目标一览表 环境要素; 名称; UTM坐标; 保护对象; 保护内容; 相对厂址方位; 距离厂界距离（m）; 环境功能区. X; Y. 大气环境; 章村社区老年关爱之家; 674706.99; 3539070.77; 居民区; 人群健康; N; 260; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区. 聂村新寓; 675093.33; 3538838.23; 居民区; NE; 160. 景祥北苑; 675173.70; 3538824.14; 居民区; NE; 295. 安和家园; 675315.29; 3538906.88; 居民区; NE; 390. 瑞祥佳苑; 675263.46; 3539090.41; 居民区; NE; 400. 章村社区; 674943.41; 3538382.93; 居民区; SE; 96. 景祥佳园; 675147.89; 3538613.69; 居民区; SE; 195. 南京市江宁区中医院; 675201.24; 3538282.64; 医院; SE; 393. 南祥星际; 675345.70; 3538435.04; 居民区; SE; 445. 紫峰公馆; 674718.62; 3538212.51; 居民区; S; 355. 石羊路幼儿园; 674900.43; 3538138.28; 学校; S; 495. 温馨公寓; 674303.63; 3538399.37; 居民区; SW; 444. 军事保密单位; 674162.36; 3539011.50; 行政办公; NW; 185. 4、原辅材料消耗及设备 本项目具体原辅料消耗情况见表2-3，设备情况见表2-4。 表2-3 本项目原辅材料消耗情况表 序号; 原辅料名称; 成分; 形态; 单位; 年消耗量. 环评设计量; 变动后实际用量; 验收工况下折算量. 不锈钢部件（螺栓、螺母、阀盘、阻火芯、卡箍等）; 不锈钢、碳钢等; 固; 套; 10000; 10000; 8500. 阀门底座; 铝合金; 固; t; 20; 20; 17. 外购壳体等成品件; 不锈钢; 固; 套; 10000; 10000; 8500. 液压油; /; 液; t; 1; 1; 0.85. 光敏树脂; 丙烯酸酯20%—35%，环氧树脂40%—75%，光引发剂1%—40%; 固; kg; 50; 50; 42.5. 木材; 木材; 固; m3; 57.6; 57.6; 48.96. 液氮; /; 液; L; 8000; 8000; 6800. 氮气; /; 气; L; 2000; 2000; 1700. 酒精; 99%; 液; L; 100; 100; 85. WD-40; 石油加氢轻馏分50%—70%、无危害成分30%—50%、二氧化碳2%—3%; 液; L; 40; 40; 34. 乙二醇原液; 80%; 液; kg; 500; 500; 425. 研磨液（ECOCUT HO74）; 原油50%—99%; 液; L; 1000; 1000; 850. 研磨粉; 碳化硅80%—99.9%; 固; kg; 200; 200; 170. 设备润滑油; 精炼基础油>95%、加剂<5%; 液; kg; 500; 500; 425. 研磨机清洗液（Hoesch meta-clean395）; 重氢化处理挥发油50%—100%; 液; kg; 200; 197; 167. 高温清洗机清洗剂（水溶性清洗剂396）; 乳化剂/表面活性剂<2.5、氢化三嗪衍生物<2.5，其他组分为水; 液; kg; 480; 480; 408. 二氧化碳; 99.9%; 气; L; 100; 100; 85. 去离子水; /; 液; t; 0; 1; 0.85. 干冰; /; 固; kg; 0; 100; 85. 白胶; 异丙基枯基过氧化氢0.5%—1%; 液; kg; 0; 5; 4.25. 表2-4 本项目主要设备情况 序号; 设备名称; 型号; 设备数量（台/套）; 备注. 环评 数量; 实际 数量; 变化量. 台式钻床; Z4120; 1; 1; 0; 未变动. 数控机床; 定制; 1; 1; 0; 未变动. 研磨机; /; 1; 1; 0; 未变动. 电动水压测试台; Y35-100、4D-SB4.0II; 2; 2; 0; 未变动. 液压试验台; YFB-L-GL800; 2; 2; 0; 未变动. 高温清洗机; /; 1; 3; +2; 新增2台. 气动扳手; /; 14; 14; 0; 未变动. 手动研磨枪; VaLVA-S1; 13; 13; 0; 未变动. 移动测试台; CT500-T4; 4; 4; 0; 未变动. 固定测试台; Hantel; 3; 3; 0; 未变动. 气密测试装置; /; 1; 1; 0; 未变动. 切割机; /; 1; 1; 0; 未变动. 气动卷钉枪; CN70B; 1; 1; 0; 未变动. 光纤激光打标机; WS-F-30; 1; 1; 0; 未变动. 3D打印设备; Lite600-B; 1; 1; 0; 未变动. 烘干机; PCU-60; 1; 1; 0; 未变动. 水浸式测试台; /; 2; 2; 0; 未变动. 气密检测设备－便携测试台; CT300-A; 2; 2; 0; 未变动. 先导阀低温检测设备; CT900L-SA; 1; 1; 0; 未变动. 便携式移动测试仪; CT200A、CT200B; 6; 6; 0; 未变动. 呼吸阀泄漏浓度测试装置; /; 1; 1; 0; 未变动. 阻火缝隙测试装置; /; 1; 1; 0; 未变动. 10%超压回座测试装置; /; 1; 1; 0; 未变动. 极限温度测试性能试验装置; /; 1; 1; 0; 未变动. 呼吸阀翻滚测试装置; /; 1; 1; 0; 未变动. 呼吸阀疲劳测试装置; /; 1; 1; 0; 未变动. 运输震动实验装置; /; 1; 1; 0; 未变动. 空压机; /; 3; 3; 0; 未变动. 电动葫芦; /; 9; 9; 0; 未变动. 叉车; /; 6; 6; 0; 未变动. 氧清洗机; /; 0; 2; +2; 新增2台. 干冰清洗机; /; 0; 1; +1; 新增1台. 5、产品方案 本项目产品方案见下表。 表2-5 本项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 年产量; 年运行时间（h）. 设计年产量; 实际年产量. 阻火器; 套/年; 4500; 4500; 1900. 呼吸阀; 套/年; 4500; 4500; 1900. 泄压人孔; 套/年; 1000; 1000; 1900. 产品试验能力; 套/年; 10; 10; 1900. 6、项目水平衡 本项目生活污水、洗浴废水经化粪池预处理；食堂废水经隔油池预处理；生产废水经隔油沉淀池预处理后一并接管至城北污水处理厂处理，尾水排放至秦淮河。 图2-1 本项目水平衡图 单位（t/a） 图2-2 改造后全厂水平衡图 单位（t/a） - 7、主要工艺流程及产污环节 （1）呼吸阀生产工艺流程 图2-3 呼吸阀生产工艺流程及产排污节点图 工艺流程简述： （1）粗研磨 本项目使用研磨机对外购阀盘进行研磨，研磨过程中研磨液通过管道均匀滴落在沾染研磨粉的阀盘上，在合适的转速下，开始对研磨盘进行粗研磨，工作时温度约25-35℃。人工对研磨完成后的阀盘进行擦拭。该过程会产生G1-1粗研磨废气、S1-1废油泥、S1-2废抹布及噪声。研磨机需要定期使用研磨机清洗液进行清洗，每半个月清洗一次，一次时间约2.5h，清洗温度为常温，该过程会产生G1-2研磨机清洗废气及S1-3研磨机清洗废液。 （2）高温清洗 按照产品需要对阀盘清洗。阀盘放置在高温清洗机中，高温清洗机通过电加热将高温清洗机清洗剂与水配比的清洗溶液加热至70±5℃，加热时间约5分钟，清洗溶液经喷嘴均匀喷射在阀盘表面，利用高温和压力溶解阀盘上的污染物。为提高原高温清洗工序产品清洁程度，高温清洗机清洗剂配水清洗后，增加后道自来水清洗，清洗后的器件放置车间内自然晾干。高温清洗机需要定期清洗，该过程会产生G1-3高温清洗废气及S1-4高温清洗废液。 - （3）氧清洁+干冰清洗 - 针对部分食品行业用的呼吸阀，需要使用氧清洗机及干冰清洗机进一步清洗，确保清洗效果。该过程新增使用去离子水、干冰，会产生S1-5清洗废液。 - （4）冷却 - 干燥后的阀盘取出后，放置在液氮冷却桶，打开液氮储罐阀门，将液氮注入冷却槽内，将阀盘完全浸入液氮中，冷却约1min后将阀盘取出。 - （5）水压测试 使用电动水压测试台及液压试验台对阀体进行水压测试，水泵将水从一端注入阀体中，待阀体腔内空气从阀门的另一端堵板上的放气孔排净后，封闭放气孔，水泵逐步增加水压至设定值，维持设定压力一段时间，观察是否有泄漏或压力下降，测试完成后，缓慢释放压力。该过程会产生W1-1水压测试废水，测试不合格品经调试后依旧不合格则直接退回供应商，测试合格品待泄压、排空水分，等待组装。 - （6）组装、精研磨 - 将外购的成品件、螺栓、螺母等与阀盘、阀体进行组装，过程中会在零件表面喷涂WD-40对生锈部位进行除锈。使用白胶进行密封胶粘。组装完成后的工件需要人工手持研磨枪，在枪头安装的砂纸对表面毛刺进行打磨，使得产品表面光洁平整。该过程会产生G1-4精研磨废气、G1-5除锈废气、G1-6涂胶废气、S1-6废砂纸及噪声。 - （7）泄漏测试 - 组装完成后的工件需要进行泄漏测试。将工件放置在测试台上密封，将压缩空气管路连接至进气口，通入压缩空气，逐步加压至设定测试压力后关闭进气阀，维持一段时间，观察设备压力表读数是否稳定。测试完成后缓慢释放压缩空气。测试产生的不合格品经调试后还是无法通过泄漏测试的工件，将拆解后退回给供应商。 - （8）激光打标、打包 - 使用激光打标机在产品上打印产品铭牌信息，并使用切割机将外购木材按照要求规格切割，再使用气动卷钉枪装订木条形成木制盒体用于成品的包装。该工序会产生G1-7打标废气、G1-8切割废气、S1-7废木材及噪声。 - （9）3D打印、固化 - 因产品较重，不便于携带外出展示，因此需要使用3D打印机按一定比例打印产品模型用于外出展示，3D打印的模型不外售，不属于产品。打印完成的模型需放入烘干机内进行紫外线固化，在65度℃下固化30min，该过程会产生G1-9打印固化废气、S1-8废模型。 - （9）清洗 - 3D打印固化后的模型需放置在密闭箱体内，使用酒精，于常温下浸泡约10min。该过程会产生G1-10清洗废气、S1-9废酒精。 （2）阻火器生产工艺流程 图2-4 阻火器生产工艺流程及产排污节点图 工艺流程简述： （1）水压测试 使用电动水压测试台及液压试验台对壳体进行水压测试，水泵将水从一端注入阻火盘中，待阻火盘腔内空气从阀门的另一端堵板上的放气孔排净后，封闭放气孔，水泵逐步增加水压至设定值，维持设定压力一段时间，观察是否有泄漏或压力下降，测试完成后，缓慢释放压力。该过程会产生W2-1水压测试废水，测试不合格品经调试后依旧不合格则直接退回供应商，测试合格品待泄压、排空水分，等待组装。 - （2）组装 - 将外购的成品件、螺栓、螺母等与壳体进行组装，过程中会在零件表面喷涂WD-40对生锈部位进行除锈。该过程会产生G2-1除锈废气。 - （3）气密测试 组装完成后的工件需要进行气密测试。将阻火器整体浸入水浸式测试台观察是否有泄漏。该过程会产生W2-2气密测试废水。测试不合格品经调试后依旧不合格则人工拆解后退回供应商，测试合格品等待打标、打包。 （4）激光打标、打包 使用激光打标机打印产品铭牌，使用切割机将外购木材按照要求规格切割，再使用气动卷钉枪装订木条形成木制盒体用于成品的包装。该工序会产生G2-2打标废气、G2-3切割废气、S2-2废木材及噪声。 （3）泄压人孔生产工艺流程 图2-5 泄压人孔生产工艺流程及产排污节点图 工艺流程简述： - （1）组装 - 将外购的成品件、螺栓、螺母等零部件与壳体进行组装，过程中会在零件表面喷涂WD-40对生锈部位进行除锈。该过程会产生G3-1除锈废气。 - （2）泄漏量测试 组装完成后的工件需要进行泄漏量测试。将工件放置在测试台上密封，将压缩空气管路连接至进气口，通入压缩空气，逐步加压至设定测试压力后关闭进气阀，维持一段时间，观察设备压力表读数是否稳定。测试完成后缓慢释放压缩空气。测试不合格品经调试后依旧不合格则拆解后退回供应商，测试合格品等待打包。 - （3）打包 使用切割机将外购木材按照要求规格切割，再使用气动卷钉枪装订木条形成木制盒体用于成品的包装。该工序会产生G3-2切割废气、S3-1废木材及噪声。 （4）实验工艺流程 图2-6 实验工艺流程及产排污节点图 工艺流程简述： - （1）测试 - 本次新增实验室对阻火器、呼吸阀按照需要抽样进行阀门低温测试、常温下测试包括阀门性能测试、高低温测试、全开压力和回座压力试验、流量压降、浓度测试、疲劳测试、翻滚测试及振动测试。 - 阀门低温测试主要针对先导式呼吸阀，利用液氮对试验台上产品进行预冷和充氮，气体挥发产生的压力将阀门顶开，通过获得阀门的开启压力；常温下阀门性能测试是将氮气连接测试仪，输送到阀门，对阀门的开启压力、泄漏量和通气量进行测试；高低温测试是通过高低温试验箱，在密闭状态对阀门进行环境模拟升温和降温，然后通过测试仪测试温变对于阀门性能的影响；全开压力和回座压力试验是通过鼓风机对小型储罐进行加压和通风，测试阀门全开启时的压力和回座时的压力等；流量压降是测试空气通过阻火盘后的压力损失；浓度测试是向阀门通二氧化碳，测试小于阀门开启压力时二氧化碳浓度；恒温实验室是将阻火器放置在放置阻火缝隙检测仪，检测阻火盘缝隙值；疲劳测试是测试阀门阀盘多次开启关闭后，直到密封失效；翻滚测试是测试阀门在外力作用下，翻滚后的性能是否受到影响；振动测试是测试阀门在模拟不同频率振动后的性能。 该过程仅对顾客进行展示，测试样品量来源于生产的成品，约10台/年。 其他未说明的产污环节： （1）职工办公 职工办公过程中会产生W4-1生活污水、W4-2食堂废水、W4-3洗浴废水、S4-1生活垃圾、S4-2厨余垃圾、G4-1食堂油烟。 （2）废气治理 本项目切割废气经管道收集后通过滤芯除尘器处理，使用过程中会产生S4-3废滤芯、S4-4除尘灰。 - （3）其他 - 生产设备在维修保养过程中会产生废润滑油；测试废水经隔油沉淀后会产生隔油沉淀池废油泥；空压机运行过程中会产生空压机含油废液；原辅料包装会产生废包装容器；危废仓库废气处置产生废活性炭；食堂隔油池定期清理以及油烟净化装置会产生废油脂；胶粘剂使用会产生废胶包装物。 本项目建成后，营运期产排污情况如下表。 表2-6 本项目营运期主要产污环节 类别; 编号; 产生工序; 污染物; 治理措施; 排放去向. 废水; W1-1、W2-1; 水压测试; COD、SS、NH3-N、TN、石油类; 依托现有隔油沉淀池; 市政管网接城北污水处理厂. W2-2; 气密测试; COD、SS、NH3-N、TN、石油类; 新建隔油沉淀池. W4-1; 职工生活; COD、SS、NH3-N、TN、TP; 依托现有化粪池，并新建化粪池. W4-2; 食堂; COD、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油; 新建隔油池. W4-3; 洗浴; COD、SS、NH3-N、TN、TP、LAS; 依托现有化粪池. 废气; G1-1; 粗研磨废气; 非甲烷总烃; 无组织排放; 大气. G1-2; 研磨机清洗废气; 非甲烷总烃; 无组织排放. G1-3; 高温清洗废气; 非甲烷总烃; 无组织排放. G1-4; 精研磨废气; 颗粒物; 无组织排放. G1-5、G2-1、G3-1; 除锈废气; 非甲烷总烃; 无组织排放. G1-6; 涂胶废气; 非甲烷总烃; 无组织排放. G1-7、G2-2; 打标废气; 颗粒物; 无组织排放. G1-8、G2-3、G3-2; 切割废气; 颗粒物; 经滤芯除尘器处理后车间无组织排放. G1-9; 打印固化废气; 非甲烷总烃; 无组织排放. G1-10; 清洗废气; 非甲烷总烃; 无组织排放. G4-1; 食堂油烟; 油烟; 油烟净化器. /; 危废仓库; 非甲烷总烃; 一级活性炭处理后无组织排放. 固体 废物; S1-1; 粗研磨; 废油泥; 统一收集后危废库暂存，并委托有资质单位处置; 合理处置. S1-2; 粗研磨; 废抹布. S1-3; 粗研磨; 研磨机清洗废液. S1-4; 高温清洗; 高温清洗废液. S1-5; 氧清洁+干冰清洗; 清洗废液. S1-9; 清洗; 废酒精. /; 设备运行; 废润滑油. /; 废水处理; 隔油沉淀池废油泥. /; 设备运行; 空压机含油废液. /; 生产; 废包装容器. /; 废气处理; 废活性炭. /; 组装; 废胶包装物. S1-6; 精研磨; 废砂纸; 统一收集后，一般固废库暂存，外售处置. S1-7、S2-1、S3-1; 打包; 废木材. S1-8; 3D打印; 废模型. S4-3; 废气处理; 废滤芯. S4-4; 废气处理; 除尘灰. S4-1; 职工办公; 生活垃圾; 环卫清运. S4-2; 食堂; 厨余垃圾; 环卫清运. /; 食堂; 废油脂; 环卫清运. 8、项目变动情况 根据实际情况对照，变动情况如下： - （1）新增设备 - 在现有4500套/年的阻火器产品中，由于实际生产中存在部分用于食品行业等特殊行业的产品，对产品的清洁程度要求较高，因此该部分使用方向的阻火器需要在原“高温清洗”工序后，新增“氧清洁+干冰清洗”工序进行后续清洗，从而新增2台氧清洗机、1台干冰清洗机；另外购的4500套的原料阀盘中，会存在部分大尺寸、碳钢等不同材质的阀盘，现有研磨机无法进行研磨，因此，新增2台研磨机，但不新增研磨粉及研磨液的用量。 - （2）原辅料发生变化 - 由于环评估算的研磨机清洗液用量较大，实际全厂用量减少为197t/a。实际生产中新增“氧清洁+干冰清洗”工序，该工序会新增使用去离子水（外购）、干冰（即用即送）。组装工序新增了白胶5kg/a的使用，用于产品的密封胶粘。原高温清洗工序使用清洗剂配水清洗后，工件直接自然晾干，为进一步提高清洗效果，需要使用自来水再次清洗，因此新增用水量5t/a。 - （3）固废产生量变化 - 由于实际生产中新增“氧清洁+干冰清洗”工序，该工序会产生清洗废液作为危废处置；由于组装工序新增白胶用量，该工序会产生废胶包装物作为危废处置；由于高温清洗工序的清洗频次增加，导致新增用水量，因此，增加高温清洗废液量作为危废处置；由于研磨机清洗液使用量减少，因此，研磨机清洗废液产生量也减少。一般工业固废中，由于精研磨工序使用手动研磨枪对表面毛刺进行打磨，枪头安装的砂纸更换频次变高，因此废砂纸产生量增加至1.5t/a。 未调整部分仍以原环评报告为准。 本次变动没有导致不利的环境影响。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号），本项目存在变动但不属于重大变动，原环评评价结论可接受，可纳入竣工环境保护验收管理。 9、验收范围 本次验收范围为“普瑞泰格（南京）安全设备有限公司阻火器、呼吸阀及泄压人孔改造项目”建设内容，建成后年产阻火器4500套、呼吸阀4500套、泄压人孔1000套、产品试验能力10套。

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 1、废水 产生源：水压测试废水、气密测试废水主要污染物为COD、SS、NH3-N、TN、石油类；生活污水主要污染物为COD、SS、氨氮、总氮、总磷；食堂废水主要污染物为COD、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油；洗浴废水主要污染物为COD、SS、NH3-N、TN、TP、LAS。 环评中治理措施：生活污水、洗浴废水经化粪池预处理；食堂废水经隔油池预处理；生产废水经隔油沉淀池预处理后一并接管至城北污水处理厂处理，尾水排放至秦淮河。 实际治理措施：生活污水、洗浴废水经化粪池预处理；食堂废水经隔油池预处理；生产废水经隔油沉淀池预处理后一并接管至城北污水处理厂处理，尾水排放至秦淮河。 表3-1 项目废水产生、治理措施 产生环节; 污染源; 主要污染因子; 防治措施; 落实情况. 环评要求的污染防治措施; 实际落实情况. 水压测试; 水压测试废水; COD、SS、NH3-N、TN、石油类; 依托现有隔油沉淀池; 依托现有隔油沉淀池; 已落实. 气密测试; 气密测试废水; COD、SS、NH3-N、TN、石油类; 新建隔油沉淀池; 新建隔油沉淀池; 已落实. 职工生活; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TN、TP; 依托现有化粪池，并新建化粪池; 依托现有化粪池，并新建化粪池; 已落实. 食堂; 食堂废水; COD、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油; 新建隔油池; 新建隔油池; 已落实. 洗浴; 洗浴废水; COD、SS、NH3-N、TN、TP、LAS; 依托现有化粪池; 依托现有化粪池; 已落实. 新建隔油池（1座）; 新建化粪池（1座）; 新建隔油沉淀池（1座）. 2、废气 产生源：本项目运营期废气主要为粗研磨废气、研磨机清洗废气、高温清洗废气、精研磨废气、除锈废气、打标废气、切割废气、打印固化废气、清洗废气、食堂油烟、危废贮存废气，污染因子为颗粒物、非甲烷总烃。 环评中治理措施：粗研磨废气、除锈废气、打标废气、清洗废气、研磨机清洗废气、高温清洗废气无组织排放；切割废气经滤芯除尘器处理后无组织排放；危废仓库废气经一级活性炭装置处理后无组织排放；食堂油烟经油烟净化器处理后通过食堂烟道排放。 实际治理措施：粗研磨废气、除锈废气、打标废气、清洗废气、研磨机清洗废气、高温清洗废气无组织排放；切割废气经滤芯除尘器处理后无组织排放；危废仓库废气经一级活性炭装置处理后无组织排放；食堂油烟经油烟净化器处理后通过食堂烟道排放。实际生产新增涂胶废气，在车间内无组织排放。 本项目活性炭吸附装置采用的活性炭基本参数符合《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号）及《工业有机废气治理用活性炭通用技术要求》（DB32/T 5030-2025）的指标要求。 表3-2 项目废气产生、治理措施 产生环节; 主要污染因子; 防治措施; 落实情况. 要求的污染防治措施; 实际落实情况. 收集措施; 处理排放方式; 收集措施; 处理排放方式. 粗研磨废气; 非甲烷总烃; /; 无组织排放; /; 无组织排放; 已落实. 切割废气; 颗粒物; 管道收集; 滤芯除尘器+无组织排放; 管道收集; 滤芯除尘器+无组织排放; 已落实. 清洗废气; 非甲烷总烃; /; 无组织排放; /; 无组织排放; 已落实. 研磨机清洗废气; 非甲烷总烃; /; 无组织排放; /; 无组织排放; 已落实. 高温清洗废气; 非甲烷总烃; /; 无组织排放; /; 无组织排放; 已落实. 涂胶废气; 非甲烷总烃; /; /; /; 无组织排放; 新增废气. 食堂油烟; 油烟; 管道收集; 油烟净化器; 管道收集; 油烟净化器; 已落实. 危废仓库废气; 非甲烷总烃; 密闭收集; 一级活性炭+无组织排放; 密闭收集; 一级活性炭+无组织排放; 已落实. 废气治理设施照片 危废仓库废气治理设施; 滤芯除尘器; 油烟净化器. 3、噪声 产生源：本项目噪声主要来自生产设备噪声。 环评中治理措施：设备减振、隔声罩、厂房隔声。 实际治理措施：设备减振、隔声罩、厂房隔声。 表3-3 项目噪声主要污染物及治理措施 产生环节; 主要污染因子; 防治措施; 落实情况. 环评要求的污染防治措施; 实际落实情况. 生产设备噪声; 噪声; 设备减振、隔声罩、厂房隔声; 设备减振、隔声罩、厂房隔声; 已落实. 4、固体废物 环评中治理措施：本项目产生的固体废物包括员工生活产生的生活垃圾、食堂产生的厨余垃圾、废油脂，委托环卫清运；一般固废为除尘灰、废砂纸、废木材等外售处置，废模型回收利用；危险废物包括废油泥、废抹布、高温清洗废液、废酒精、废润滑油、隔油沉淀池废油泥、空压机含油废液、废包装容器、研磨机清洗废液、废液压油、废活性炭，危险废物均暂存在危废仓库中，定期委托资质单位处置。本项目固体废物均得到合理处置。 实际治理措施：本项目产生的固体废物包括员工生活产生的生活垃圾、食堂产生的厨余垃圾、废油脂，委托环卫清运；一般固废为除尘灰、废砂纸、废木材等外售处置，废模型回收利用；危险废物包括废油泥、废抹布、高温清洗废液、废酒精、废润滑油、隔油沉淀池废油泥、空压机含油废液、废包装容器、研磨机清洗废液、废液压油、废活性炭，本次新增清洗废液、废胶包装物，危险废物均暂存在危废仓库中，定期委托资质单位处置。新增产生的清洗废液与环评中高温清洗废液危废代码一致；新增产生的废胶包装物与环评中废包装容器危废代码一致，对上述危废进行合并，可一并委托处置。本项目固体废物均得到合理处置。 表3-4 项目固废主要污染物及治理措施 固废名称; 属性; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 产生量 (t/a); 处理处置方式. 废油泥; 危险废物; 固; 油泥; 《国家危险废物名录》2025版; T,I; HW08; 900-200-08; 0.8; 危废仓库暂存并委托有资质单位处置. 废抹布; 固; 抹布; T/In; HW49; 900-041-49; 0.2. 废酒精; 液; 酒精; T,I,R; HW06; 900-402-06; 0.055. 废润滑油; 液; 润滑油; T,I; HW08; 900-249-08; 0.5. 隔油沉淀池废油泥; 固; 油泥; T; HW08; 900-210-08; 0.5. 高温清洗废液（含清洗废液）; 液; 清洗废水; T; HW09; 900-007-09; 7.713. 废包装容器（含废胶包装物）; 固; 酒精、研磨液、胶等; T/In; HW49; 900-041-49; 1.1. 研磨机清洗废液; 液; 研磨机清洗剂; T,I, R; HW06; 900-404-06; 0.29. 废活性炭; 固; 活性炭、有机废气; T; HW49; 900-039-49; 0.3632. 空压机含油废液; 液; 含油废液; T; HW09; 900-007-09; 0.3. 废液压油; 液; 液压油; T, I; HW08; 900-218-08; 1. 除尘灰; 一般固体废物; 固; 粉尘; /; SW59; 900-099-S59; 0.009; 收集后外售. 废砂纸; 固; 砂纸; /; SW59; 900-099-S59; 1.5. 废木材; 固; 木材; /; SW17; 900-009-S17; 2.02. 废滤芯; 固; 滤芯; /; SW59; 900-099-S59; 0.01. 废模型; 固; 光敏树脂; /; SW17; 900-099-S17; 0.05; 收集利用. 厨余垃圾; 厨余垃圾; 固; 食物等; /; SW61; 900-002-S61; 6; 环卫清运. 废油脂; 液; 动植物油、油烟; /; SW61; 900-002-S61; 0.045. 生活垃圾; /; 固; 办公; /; SW64; 900-099-S64; 8.485. 危废仓库内部标志牌及监控; 分区标识牌. 危废仓库废气治理设施; 应急水囊; 危废产生单位信息公司牌.

6、环境保护设施“三同时”落实情况 表3-5 环境保护设施落实情况 类别; 污染源; 污染物; 环评治理措施; 环评环保投资（万元）; 验收标准; 实际治理措施; 实际环保投资（万元）; 落实情况. 废气; 无组织; 粗研磨废气; 非甲烷总烃; 无组织排放; 0; 《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）; 无组织排放; 0; 已落实. 精研磨废气; 颗粒物; 无组织排放; 0; 无组织排放; 0; 已落实. 除锈废气; 非甲烷总烃; 无组织排放; 0; 无组织排放; 0; 已落实. 涂胶废气; 非甲烷总烃; /; 0; /; 0; 新增废气. 打标废气; 颗粒物; 无组织排放; 0; 无组织排放; 0; 已落实. 切割废气; 颗粒物; 经现有滤芯除尘器处理后车间无组织排放; 0; 经现有滤芯除尘器处理后车间无组织排放; 0; 已落实. 打印固化废气; 非甲烷总烃; 无组织排放; 0; 无组织排放; 0; 已落实. 清洗废气; 非甲烷总烃; 无组织排放; 0; 无组织排放; 0; 已落实. 研磨机清洗废气; 非甲烷总烃; 无组织排放; 0; 无组织排放; 0; 已落实. 高温清洗废气; 非甲烷总烃; 无组织排放; 0; 无组织排放; 0; 已落实. 危废仓库废气; 非甲烷总烃; 一级活性炭处理后无组织排放; 3; 一级活性炭处理后无组织排放; 3; 已落实. 食堂油烟; 油烟; 油烟净化器; 2; 油烟净化器; 2; 已落实. 废水; 生活 污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 依托现有化粪池（1座，5m3），并新建化粪池（1座，4m3）; 0.4; 满足城北污水处理厂接管标准; 依托现有化粪池（1座，5m3），并新建化粪池（1座，4m3）; 0.4; 已落实. 洗浴废水; COD、SS、NH3-N、TP、TN、LAS. 食堂 废水; COD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油; 新建隔油池（1座，1.5m3）; 0.3; 新建隔油池（1座，1.5m3）; 0.3; 已落实. 气密测试废水; COD、SS、NH3-N、TP、TN、石油类; 新建隔油沉淀池（1座，3.75m3）; 0.3; 新建隔油沉淀池（1座，3.75m3）; 0.3; 已落实. 噪声; 生产设备; 噪声; 设备减振、隔声罩、厂房隔声; 2; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类; 设备减振、隔声罩、厂房隔声; 2; 已落实. 固废; 一般固体废物; 除尘灰 废砂纸 废木材 废滤芯 废模型; 依托现有一般固废仓库，面积为20m2; 0; 合理处置; 依托现有一般固废仓库，面积为20m2; 0; 已落实. 危险废物; 废油泥; 新建1座危废仓库，面积为22m2; 7; 新建1座危废仓库，面积为22m2; 7; 已落实. 废抹布. 高温清洗废液（含清洗废液）. 废酒精. 废润滑油. 隔油沉淀池废油泥. 空压机含油废液. 废包装容器（含废胶包装物）. 研磨机清洗废液. 废液压油. 废活性炭. 职工办公; 生活垃圾; 环卫清运; /; 环卫清运; /; 已落实. 厨余垃圾; 厨余垃圾; /; /; 已落实. 废油脂; /; /; 已落实. 合计; /; 15; /; /; 15; /.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、环境影响报告表主要结论 本项目报告经分析论证和预测评价后认为，本项目符合国家产业政策的要求，与区域规划相容、选址合理，污染防治措施技术可行，满足总量控制的要求。在落实本报告表提出的风险防范措施、环境污染治理和环境管理措施的情况下，污染物均能实现达标排放且对环境影响可接受。从环保角度来讲，建设项目在拟建地建设是可行的。 2、审批部门审批决定 普瑞泰格（南京）安全设备有限公司： 你公司委托南京伊环环境科技有限公司（编制主持人：饶光祖，职业资格证书管理号：2015035320352014320132000369，信用编号：BH012247）编制的《阻火器、呼吸阀及泄压人孔改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经研究，批复如下： - 一、项目建设地点为南京市江宁区东山街道石羊路98号章村工业园。拟投资1500万，新增租赁厂房，租赁建筑面积2765平方米，对现有产品生产工艺进行调整，并新增实验室，新增测试量10台/年，项目建成后保持现有生产能力不变。 - 根据《报告表》的结论及建议，在符合相关规划要求并落实《报告表》所提出的生态环境保护和污染防治措施，确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。 二、在项目工程设计、建设、运行以及环境管理中，应严格落实《报告表》所提出的各项污染防治措施，严格执行环保“三同时”制度，并重点做好以下工作： （一）落实水污染防治措施。运营过程中产生的生活污水、洗浴废水经化粪池预处理；食堂废水经隔油池预处理；生产废水经隔油沉淀池预处理后一并接管至城北污水处理厂集中处理，污水接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。 （二）落实大气污染防治措施。严格落实《报告表》提出的各项废气治理措施，确保各类废气达标排放。切割废气经滤芯除尘装置处理后无组织排放，危废仓库废气经活性炭装置处理后无组织排放，粗研磨废气、清洗废气、研磨机清洗废气、高温清洗废气无组织排放。单位边界非甲烷总烃、颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中单位边界大气污染物排放监控浓度限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2厂区内VOCs无组织排放限值。 （三）落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，合理布局噪声源，采取有效的隔声、消声和减振等降噪措施。运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （四）落实固废污染防治措施。按“资源化、减量化、无害化”处理处置原则和生态环境管理要求，落实各类固体废物的收集处理处置和综合利用措施，实现固体废物全部综合利用或规范处置。固体废物在厂内的堆放、贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）的相关要求，防止产生二次污染。危险废物转移应当遵循就近原则，及时清运并委托有资质单位规范处置。 （五）落实土壤及地下水污染防治措施。采取源头控制，厂区须实施分区防渗，落实危废仓库等重点污染防治区的防渗措施，确保不对土壤和地下水造成影响。 （六）强化各项环境风险防范措施。严格落实《报告表》提出的环境风险防范措施，加强运营期环境管理，制定突发环境事件应急预案，定期组织应急演练，防止发生环境污染事件，确保环境安全。对环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。根据生态环境和应急管理部门审批联动的相关文件要求，应落实应急管理部门提出的安全生产相关要求。 （七）规范设置排污口和标志。按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定，规范合理设置排污口和相应的标志。 （八）开展自行监测。按照自行监测技术指南和《报告表》提出的环境管理与监测计划，制定监测方案，依法开展自行监测，并保存原始监测记录。 三、严格落实生态环境保护主体责任，你公司应当对《报告表》的内容和结论负责。 四、按照《排污许可管理条例》规定，你公司应当填报排污登记表。项目竣工后按规定程序实施竣工环境保护验收，并向社会公开相关信息。 五、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。本项目环境影响报告表自批准之日起满五年，项目方开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。 3、主要环评建议及环评批复落实情况 本项目已取得南京市生态环境局《关于普瑞泰格（南京）安全设备有限公司阻火器、呼吸阀及泄压人孔改造项目环境影响报告表的批复》，批复文号：宁环（江）建〔2025〕87号。 表4-1 本项目环评批复落实情况分析 环评批复内容; 落实情况. （一）落实水污染防治措施。运营过程中产生的生活污水、洗浴废水经化粪池预处理；食堂废水经隔油池预处理；生产废水经隔油沉淀池预处理后一并接管至城北污水处理厂集中处理，污水接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。; - 本项目生活污水、洗浴废水经化粪池预处理；食堂废水经隔油池预处理；生产废水经隔油沉淀池预处理后一并接管至城北污水处理厂集中处理。 根据验收监测结果，废水污染物因子排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。. - （二）落实大气污染防治措施。严格落实《报告表》提出的各项废气治理措施，确保各类废气达标排放。切割废气经滤芯除尘装置处理后无组织排放，危废仓库废气经活性炭装置处理后无组织排放，粗研磨废气、清洗废气、研磨机清洗废气、高温清洗废气无组织排放。单位边界非甲烷总烃、颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中单位边界大气污染物排放监控浓度限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2厂区内VOCs无组织排放限值。; 切割废气经滤芯除尘装置处理后无组织排放，危废仓库废气经活性炭装置处理后无组织排放，粗研磨废气、清洗废气、研磨机清洗废气、高温清洗废气无组织排放。 根据验收监测结果，颗粒物及非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3限值要求；厂区内非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2限值要求。. （三）落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，合理布局噪声源，采取有效的隔声、消声和减振等降噪措施。运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。; 企业采用低噪声设备、厂房隔声、距离衰减等降噪措施。 根据验收监测结果，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。. - （四）落实固废污染防治措施。按“资源化、减量化、无害化”处理处置原则和生态环境管理要求，落实各类固体废物的收集处理处置和综合利用措施，实现固体废物全部综合利用或规范处置。固体废物在厂内的堆放、贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）的相关要求，防止产生二次污染。危险废物转移应当遵循就近原则，及时清运并委托有资质单位规范处置。; 实际生产过程中产生的固废包括员工生活产生的生活垃圾、食堂产生的厨余垃圾、废油脂，委托环卫清运；一般固废为除尘灰、废砂纸、废木材、废模型，委外处置；危险废物包括废油泥、废抹布、高温清洗废液、废酒精、废润滑油、隔油沉淀池废油泥、空压机含油废液、废包装容器、研磨机清洗废液、废液压油、废活性炭，本次新增清洗废液、废胶包装物，危险废物均暂存在危废仓库中，定期委托资质单位处置，已签订危废处置合同。. （五）落实土壤及地下水污染防治措施。采取源头控制，厂区须实施分区防渗，落实危废仓库等重点污染防治区的防渗措施，确保不对土壤和地下水造成影响。; 企业已危废仓库按照要求，落实防渗措施，确保不对土壤和地下水造成影响。. - （六）强化各项环境风险防范措施。严格落实《报告表》提出的环境风险防范措施，加强运营期环境管理，制定突发环境事件应急预案，定期组织应急演练，防止发生环境污染事件，确保环境安全。对环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。根据生态环境和应急管理部门审批联动的相关文件要求，应落实应急管理部门提出的安全生产相关要求。; 企业已落实环境风险防范措施，修编的应急预案于2025年11月17日通过南京市江宁生态环境局备案，备案编号为320115-2025-377-L. （七）规范设置排污口和标志。按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定，规范合理设置排污口和相应的标志。; 企业已设置排污口和标志. （八）开展自行监测。按照自行监测技术指南和《报告表》提出的环境管理与监测计划，制定监测方案，依法开展自行监测，并保存原始监测记录。; 企业已按照要求开展自行监测.

表五

验收质量保证及质量控制： 1、监测分析方法 本次验收废水、废气、噪声监测严格执行《环境监测技术规范》和《环境监测质量保证管理规定》（暂行），实施全程序的质量保证和控制。 本项目委托创太环保有限公司进行监测，监测人员经过考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前后经过校准。监测数据实行三级审核。废水、废气和噪声的检测方法及仪器见表5-1。 表5-1 废水、废气、噪声检测分析方法 类别; 检测项目; 检测标准（方法）名称; 仪器名称及型号. 废水; pH值; 水质 pH值的测定 电极法 HJ1147-2020; pH&ORP检测仪AE8601. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989; 电子天平BSA124S. 化学需 氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 酸式滴定管50mL. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009; 紫外可见分光光度计 Uvmlnl-1280. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ 636-2012; 紫外可见分光光度计 Uvmlnl-1280. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989; 紫外可见分光光度计 Uvmlnl-1280. 石油类; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018; 红外测油仪MH-6型. 动植物油类; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018; 红外测油仪MH-6型. 阴离子表面活性剂; 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T7494-1987; 紫外可见分光光度计 Uvmlnl-1280. 噪声; 工业企业厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 （GB 12348-2008）; 多功能声级计AWA5688. 声校准器AWA6221B. 无组织废气; 非甲烷 总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ 604-2017; 气相色谱仪A60. 总悬浮 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022; 电子天平AUW120D. 2、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。采样过程中应采集一定比例的平行样；实验室分析过程使用标准物质、空白试验、平行双样测定、加标回收率测定等质控措施，保证验收监测分析结果的准确可靠性，监测数据严格执行三级审核制度。 3、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 本项目废气严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）和《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）进行监测。监测前，按规定对采样系统的气密性进行检查，对使用的仪器进行流量和浓度校准。 4、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 噪声监测严格按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中有关规定进行。测量仪器和声校准器均在检定规定的有效期限内使用；测量前后在测量的环境中用声校准器校准测量仪器，示值偏差不大于0.5dB；测量时传声器加装防风罩。

表六

验收监测内容： 本项目验收监测期间，废气、噪声监测点位、项目、频次见表6-1。 表6-1 监测点位、项目、频次 检测类别; 检测点位名称及编号; 检测项目; 检测频次. 综合废水; 总排口; pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油、石油类、LAS; 检测2天，每天4次. 无组织废气; 厂界上风向（C1）; 非甲烷总烃、颗粒物; 检测2天，每天3次. 厂界下风向（C2）. 厂界下风向（C3）. 厂界下风向（C4）. 厂区内（危废仓库门口C5）; 非甲烷总烃; 检测2天，每天3次. 噪声; 厂界东侧界外（N1）; 昼间、夜间等效连续（A）声级及检测期间气象参数; 检测2天，每天昼、夜各1次. 厂界南侧界外（N2）. 厂界西侧界外（N3）. 厂界北侧界外（N4）. 图6-1 验收监测点位示意图

表七

监测期间生产工况记录、验收监测结果： 1、监测期间生产工况记录 创太环保有限公司于2026.1.12-2026.1.13对本项目废水、废气及厂界噪声进行了现场监测。在验收监测期间，企业正常工作，各类污染治理设施运转正常，满足该项目竣工环境保护验收检测条件。根据企业实际生产情况，工况记录见下表。 表7-1 验收监测工况记录表 监测日期; 产品种类; 设计生产/试验能力; 实际生产/试验能力; 生产负荷. 2026.1.12-2026.1.13; 阻火器; 4500套/a; 32套/2d; 85%. 呼吸阀; 4500套/a; 32套/2d; 85%. 泄压人孔; 1000套/a; 7套/2d; 87.5%. 2、验收监测结果 （1）废水监测结果 在验收监测期间，厂区废水排口排放的pH值排放浓度为7.4-7.6（无量纲），化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、动植物油、LAS、石油类最大排放浓度分别为45mg/L、17mg/L、4.05mg/L、8.74mg/L、0.39mg/L、0.22mg/L、未检出、0.45mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。 表7-2 污水总排口废水监测结果 （单位：mg/L，pH无量纲） 采样日期; 采样点位; 检测项目; 检测结果; 标准限值. 1; 2; 3; 4; 平均值. 2026.1.12; 总排口; pH值; 7.5; 7.6; 7.5; 7.4; 7.5; 6-9. 化学需氧量; 42; 43; 42; 42; 42; 500. 悬浮物; 14; 15; 15; 15; 15; 400. 氨氮; 3.77; 4.05; 2.14; 2.15; 3.03; 45. 总氮; 8.68; 8.73; 8.39; 8.58; 8.60; 70. 总磷; 0.38; 0.38; 0.37; 0.37; 0.38; 8. 动植物油; <0.06; 0.11; 0.07; 0.10; 0.1; 100. LAS; <0.05; <0.05; <0.05; <0.05; <0.05; 20. 石油类; 0.29; 0.30; 0.31; 0.28; 0.30; 20. 2026.1.13; 总排口; pH值; 7.4; 7.4; 7.6; 7.5; 7.5; 6-9. 化学需氧量; 41; 44; 43; 45; 43; 500. 悬浮物; 16; 17; 16; 15; 16; 400. 氨氮; 2.22; 2.28; 2.25; 2.29; 2.26; 45. 总氮; 8.56; 8.74; 8.40; 8.51; 8.55; 70. 总磷; 0.39; 0.38; 0.37; 0.36; 0.38; 8. 动植物油; 0.22; 0.18; <0.06; 0.18; 0.19; 100. LAS; <0.05; <0.05; <0.05; <0.05; <0.05; 20. 石油类; 0.24; 0.32; 0.45; 0.31; 0.33; 20. （2）废气监测结果 1）无组织废气监测结果 在验收监测期间，厂界无组织排放的非甲烷总烃、总悬浮颗粒物最大排放浓度分别为1.32mg/m3、0.321mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表3排放限值。 表7-3 厂界无组织废气监测结果 采样日期; 检测项目; 采样点位; 单位; 检测结果; 标准限值. 1; 2; 3. 2026.1.12; 非甲烷总烃; 厂界上风向（G1）; mg/m3; 0.74; 0.75; 0.81; 4. 厂界下风向（G2）; 1.16; 1.24; 1.24. 厂界下风向（G3）; 1.17; 1.21; 1.19. 厂界下风向（G4）; 1.27; 1.30; 1.23. 总悬浮颗粒物; 厂界上风向（G1）; mg/m3; 0.188; 0.185; 0.192; 0.5. 厂界下风向（G2）; 0.299; 0.290; 0.312. 厂界下风向（G3）; 0.304; 0.302; 0.312. 厂界下风向（G4）; 0.310; 0.3; 0.319. 采样日期; 检测项目; 采样点位; 单位; 检测结果; 标准限值. 1; 2; 3. 2026.1.13; 非甲烷总烃; 厂界上风向（G1）; mg/m3; 0.75; 0.71; 0.76; 4. 厂界下风向（G2）; 1.12; 1.17; 1.12. 厂界下风向（G3）; 1.26; 1.28; 1.25. 厂界下风向（G4）; 1.23; 1.32; 1.31. 总悬浮颗粒物; 厂界上风向（G1）; mg/m3; 0.195; 0.186; 0.193; 0.5. 厂界下风向（G2）; 0.318; 0.306; 0.316. 厂界下风向（G3）; 0.306; 0.295; 0.311. 厂界下风向（G4）; 0.318; 0.299; 0.321. 厂区内无组织排放的非甲烷总烃最大排放浓度为1.35mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表2排放限值。 表7-4 厂区无组织废气监测结果 采样日期; 检测项目; 采样点位; 单位; 检测结果; 标准限值. 1; 2; 3. 2026.1.12; 非甲烷总烃; 危废仓库门口G5; mg/m3; 1.35; 1.33; 1.34; 6. 2026.1.13; 非甲烷总烃; 危废仓库门口G5; mg/m3; 1.33; 1.32; 1.35; 6. （3）噪声监测结果 验收监测期间，项目厂界昼间噪声测定值范围为54.2-59.8dB（A），夜间噪声测定值范围为42.1-44.3dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。 表7-5 噪声监测结果 采样日期; 采样位置; 采样时间; 测量值; 标准限值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2026.1.12; 东厂界外1m（Z1）; 15:11-15:46; 22:56-23:32; 57.4; 44.3; 60; 50. 南厂界外1m（Z2）; 55.8; 42.1; 60; 50. 西厂界外1m（Z3）; 58.0; 42.4; 60; 50. 北厂界外1m（Z4）; 54.2; 42.1; 60; 50. 2026.1.13; 东厂界外1m（Z1）; 15:39-16:12; 22:04-22:46; 56.2; 42.7; 60; 50. 南厂界外1m（Z2）; 59.8; 43.0; 60; 50. 西厂界外1m（Z3）; 59.6; 42.1; 60; 50. 北厂界外1m（Z4）; 55.0; 43.2; 60; 50. - 总量核定 1）废水总量核定 在验收监测期间，厂区废水排口排放的pH值排放浓度为7.4-7.6（无量纲），化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、动植物油、LAS、石油类最大排放浓度分别为45mg/L、17mg/L、4.05mg/L、8.74mg/L、0.39mg/L、0.22mg/L、未检出、0.45mg/L，LAS未检出，按照检出限一半核算总量，计算得到实际排放量为0.00002t/a，满足环评核定接管量要求。详细计算结果见下表。 表7-6 废水污染物总量核定结果表 类型; 监测因子; 最大排放浓度（mg/L）; 核算接管量（t/a）; 环评核定接管量（t/a）. 综合废水（831.8t/a）; COD; 45; 0.0374; 0.311. SS; 17; 0.0141; 0.2209. 氨氮; 4.05; 0.0034; 0.0287. 总氮; 8.74; 0.0073; 0.0424. TP; 0.39; 0.0003; 0.0045. 动植物油; 0.22; 0.0002; 0.018. LAS; ND; 0.00002; 0.0014. 石油类; 0.45; 0.0004; 0.0013. 注：LAS未检出，按照检出限的一半核算总量，LAS的检出限为0.05mg/L。 综上，企业废水实际排放总量未超过环评核定排放量，满足要求。

表八

验收监测结论： 1、与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》对比性分析 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设项目环境保护设施存在下列情形之一的，建设单位不得提出验收合格的意见： 表8-1 不得提出验收合格意见情形的检查 政策 文件; 内容; 本项目情况; 结论. 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》; （一）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的；; 已按环境影响报告表及审批部门审批决定要求建成环境保护设施，并和主体工程同时投产使用；; 满足验收合格条件. （二）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的；; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门的审批决定，满足重点污染物排放总量控制指标要求；; 满足验收合格条件. （三）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的；; 本项目未发生重大变动；; 满足验收合格条件. （四）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的；; 本项目建设过程中未造成重大环境污染及重大生态破坏；; 满足验收合格条件. （五）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的；; 本项目行业类别为C3443阀门和旋塞制造，企业已按照要求进行排污许可登记申领；; 满足验收合格条件. （六）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的；; 本项目已全部建设完成，本次验收范围为“阻火器、呼吸阀及泄压人孔改造项目”整体验收；; 满足验收合格条件. （七）建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的；; 本项目未违反国家和地方环境保护法律法规，未受到处罚；; 满足验收合格条件. （八）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的；; 本项目验收报告基础资料齐全，无重大缺项、遗漏；; 满足验收合格条件. （九）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。; 本项目建设未违反其他环境保护法律法规规章。; 满足验收合格条件. 2、验收监测结论 （1）废水监测结果与评价 在验收监测期间，厂区废水排口排放的pH值排放浓度为7.4-7.6（无量纲），化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、动植物油、LAS、石油类最大排放浓度分别为45mg/L、17mg/L、4.05mg/L、8.74mg/L、0.39mg/L、0.22mg/L、未检出、0.45mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。 （2）废气监测结果与评价 在验收监测期间，厂界无组织排放的非甲烷总烃、总悬浮颗粒物最大排放浓度分别为1.32mg/m3、0.321mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表3排放限值。 厂区内无组织排放的非甲烷总烃最大排放浓度为1.35mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表2排放限值。 （3）噪声监测结果与评价 验收监测期间，项目厂界昼间噪声测定值范围为54.2-59.8dB（A），夜间噪声测定值范围为42.1-44.3dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。 （4）固废 本项目产生的固体废物包括一般固体废物、危险废物和员工生活产生的生活垃圾、厨余垃圾。一般固体废物包括除尘灰、废砂纸、废木材、废滤芯、废模型；危险废物包括废油泥、废抹布、高温清洗废液、废酒精、废润滑油、隔油沉淀池废油泥、空压机含油废液、废包装容器、研磨机清洗废液、废液压油、废活性炭、废胶包装物、清洗废液。一般固体废物收集外售或利用，生活垃圾、厨余垃圾交由环卫清运，危险废物收集后暂存于危废仓库，定期委托有资质单位处置。本项目固体废物均得到合理处置。 （5）总量 在验收监测期间，厂区废水排口排放的pH值排放浓度为7.4-7.6（无量纲），化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、动植物油、LAS、石油类最大排放浓度分别为45mg/L、17mg/L、4.05mg/L、8.74mg/L、0.39mg/L、0.22mg/L、未检出、0.45mg/L，计算得到接管量分别为0.0374t/a、0.0141t/a、0.0034t/a、0.0073t/a、0.0003t/a、0.0002t/a、0.0004t/a，LAS未检出，按照检出限一半核算总量，计算得到实际排放量为0.00002t/a，满足环评核定接管量要求。 固体废物妥善处置，满足环评核定总量要求。 - （6）验收结论 该项目执行了“三同时”制度，验收监测期间，各类环境治理设施运行正常，项目所测的各类污染物均达标排放，环评批复中的各项要求基本落实。本验收监测报告认为该项目正常投入使用、环保设备正常运行，满足竣工环境保护验收条件，建议通过该项目竣工环境保护验收。 （7）建议 ①加强职工的环保教育，增强职工的环保意识。 ②企业在生产过程中加强监管，确保各环节的正常、稳定运行，保证各污染物的达标排放。 ③做好固废管理工作，确保固废均妥善处置。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：普瑞泰格（南京）安全设备有限公司       填表人（签字）：                 项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  |  | 阻火器、呼吸阀及泄压人孔改造项目 |  |  |  | 项目代码 |  |  | 2504-320115-89-02-993169 |  |  |  | 建设地点 |  | 江苏省南京市江宁区东山街道石羊路98号章村工业园 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C3443阀门和旋塞制造 |  |  |  | 建设性质 |  |  | 新建改扩建技术改造修编 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 阻火器4500套/年、呼吸阀4500套/年、泄压人孔1000套/年、产品试验能力10套/年 |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 阻火器4500套/年、呼吸阀4500套/年、泄压人孔1000套/年、产品试验能力10套/年 |  |  |  | 环评单位 |  | 南京伊环环境科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 南京市生态环境局 |  |  |  | 审批文号 |  |  | 宁环（江）建〔2025〕87号 |  |  |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2025年9月 |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2025年10月 |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  | 2025年9月10日 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 南京屹祺环境咨询有限公司 |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 南京屹祺环境咨询有限公司 |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91320115329564012A001W |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 普瑞泰格（南京）安全设备有限公司 |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 创太环保有限公司 |  |  |  | 验收监测时工况 |  | 正常工况 |  |  |  |  |
|  | 投资总概算 |  |  | 1500万元 |  |  |  | 环保投资 |  |  | 15万元 |  |  |  | 比例 |  | 1% |  |  |  |  |
|  | 实际总概算 |  |  | 1500万元 |  |  |  | 环保投资 |  |  | 15万元 |  |  |  | 比例 |  | 1% |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 1 | 废气治理 （万元） |  | 5 | 噪声治理（万元） |  | 2 | 固体废物治理 （万元） |  | 7 |  | 绿化及生态（万元） |  | 0 |  | 其他（万元） |  | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | 化粪池（1座，4m3），隔油池（1座，1.5m3），隔油沉淀池（1座，3.75m3） |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / |  |  |  | 年平均工作时间 |  | 3840h |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 普瑞泰格（南京）安全设备有限公司 |  |  |  | 运营单位统一社会信用代码（或组织机构代码） |  |  | 91320115329564012A |  |  |  | 验收时间 |  | 2026年2月 |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） |  | 污染物 |  | 原有排放量（1） | 本项目实际排放浓度（2） | 本项目允许排放浓度（3） |  | 本项目产生量（4） | 本项目自身削减量（5） |  | 本项目实际排放量（6） | 本项目核定排放总量（7） |  | 本项目“以新带老”削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） |  | 区域平衡替代削减量（11） |  | 排放增减量（12） |  |
|  |  | 废水 | 废水量 | / | / | / |  | / | / |  | / | 364.8 |  | / | 831.8 | 831.8 |  | / |  | / |  |
|  |  |  | COD | / | / | / |  | / | / |  | / | 0.1422 |  | / | 0.0374 | 0.311 |  | / |  | / |  |
|  |  |  | SS | / | / | / |  | / | / |  | / | 0.0819 |  | / | 0.0141 | 0.2209 |  | / |  | / |  |
|  |  |  | 氨氮 | / | / | / |  | / | / |  | / | 0.0128 |  | / | 0.0034 | 0.0287 |  | / |  | / |  |
|  |  |  | 总氮 | / | / | / |  | / | / |  | / | 0.0219 |  | / | 0.0073 | 0.0424 |  | / |  | / |  |
|  |  |  | 总磷 | / | / | / |  | / | / |  | / | 0.0027 |  | / | 0.0003 | 0.0045 |  | / |  | / |  |
|  |  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  | / | 0.0005 |  | / | 0.0004 | 0.0013 |  | / |  | / |  |
|  |  |  | 动植物油 |  |  |  |  |  |  |  | / | 0.0180 |  | / | 0.0002 | 0.018 |  | / |  | / |  |
|  |  |  | LAS | / | / | / |  | / | / |  | / | 0.0014 |  | / | 0.00002 | 0.0014 |  | / |  | / |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | / | / | / |  | / | / |  | / | 0.1088 |  | 0.0007 | / | 0.1138 |  | / |  | / |  |
|  |  | 颗粒物 |  | / | / | / |  | / | / |  | / | 0.0025 |  | 0.0082 | / | 0.0075 |  | / |  | / |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11),(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1).3、计量单位：废水排放量—吨/年；废气排放量—万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升。

# 附件清单

附件1 环评批复

附件2 排污许可登记回执

附件3 应急预案备案表

附件4 竣工及调试信息公示

附件5 工况说明

附件6 验收监测报告

附件7 危废处置协议

附件8 白胶MSDS及VOC检测报告

# 附图清单

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边概况图

附图3  厂区平面布置及雨污管网图