摘 要

仙林副城仙鹤片区（EAe020）地块位于南京市栖霞区仙林街道新村社区，占地面积为7383.39m2（约11.07亩），四至范围为：东至学衡路，南至仙林新村北区1栋，北至敬文东街，西至仙林新村北区12栋。本次调查地块历史上主要为农田、亚东派出所和仙林大学城管委会，根据业主提供的《仙林副城仙鹤片区（EAe020）控制性详细规划（EAe020-10）》（2026年8月）表明，调查地块规划用途为二类居住用地（R2）。根据《中华人民共和国生态环境法典》（2026年8月15日起施行）第四百五十四条：用途变更为居住、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。土壤污染状况调查应当在省、自治区、直辖市确定的时限前完成。南京伊环环境科技有限公司受南京市栖霞区人民政府仙林街道办事处的委托，对该地块进行土壤污染状况调查工作。

1、地块概况

仙林副城仙鹤片区（EAe020）地块位于南京市栖霞区仙林街道新村社区，占地面积为7383.39m2（约11.07亩），四至范围为：东至学衡路，南至仙林新村北区1栋，北至敬文东街，西至仙林新村北区12栋。2002年之前，地块内主要为农田（主要种植水稻、小麦）；2002年至2017年，主要为亚东派出所和仙林大学城管委会办公用地；2017年至2026年7月，地块内构筑物处于闲置状态，2022年构筑物开始拆除；截至目前，地块内构筑物已全部拆除，现已平整。

2、污染识别

根据历史影像图、现场踏勘和人员访谈，调查地块历史用途为农田和机关单位办公用地，地块内无固体废弃物和有毒有害物质，无外来堆土，未发现土壤污染痕迹。调查地块周边区域敏感受体主要为居民区和学校；周边500 m范围内不存在工业企业，现场踏勘未发现明显污染痕迹，调查地块内及周边未发生过突发环境事件。综上分析，地块周边不存在明确的工业污染源，地块内土壤及地下水受到污染的可能性较小。

为进一步分析调查地块的土壤污染状况，本单位在调查范围内按照40 m×40 m系统网格布点法共布设6个土壤采样点和1个对照点，所有点位均采集表层（0-20 cm）土壤样品，并使用PID（PGM7340）和XRF（TrueX 200S）对土壤样品进行快速检测，现场快速检测结果分析参考了《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第一类用地筛选值和深圳市地方标准《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》（DB 4403/T 67-2020）第一类用地筛选值，所有土壤点位现场快速检测结果无异常。

综上分析，地块内及周边不存在明确的工业污染源，地块内土壤及地下水受到污染的可能性较小。

3、结论

根据第一阶段土壤污染状况调查，调查地块历史上主要为农田、亚东派出所（现为“仙林派出所”）和仙林大学城管委会，现场未发现地下雨水管线及污水管线，未发现其他管线、地下水井、暗渠和排污口等。综合资料收集、人员访谈、现场踏勘和现场快筛结果分析可知，调查地块内及周边区域不存在确定的、可造成土壤污染的来源，土壤和地下水受到污染的可能性较小，故本地块无需开展第二阶段土壤污染状况调查，调查地块可用于后续二类居住用地（R2）开发。