摘要

江宁区义庆路以北、乾清路以东地块（NJNBh020-11-006）（以下简称“调查地块”）位于南京市江宁区禄口街道山塘社区。调查地块四至范围为：东至云龙路（规划道路）、南至义庆路、西至乾清路、北至仁寿路（规划道路），调查地块面积约为24545.75平方米。根据《中华人民共和国生态环境法典》（2026年8月15日起施行）第四百五十四条：用途变更为居住、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。土壤污染状况调查应当在省、自治区、直辖市确定的时限前完成。根据《南京禄口新城中心区（NJNBh020）控制性详细规划》，调查地块规划用途为二类居住用地（R2）。南京伊环环境科技有限公司受南京禄口空港新城建设发展有限公司的委托，对该地块进行土壤污染状况调查工作。截至报告提交之日，调查地块规划项目尚未开工建设。

1.地块概况

调查地块位于南京市江宁区禄口街道山塘社区，占地面积约2.4546公顷，现状地块南部种植香樟，其余区域种植蔬菜和高粱。2005年以前，地块北部为农田、坑塘及田间道路，南部为山塘社区村民住宅、农田及田间道路。2006年，山塘社区启动征收拆迁；2007年实施自然村整体搬迁，村民房屋拆除，坑塘填平，场地完成平整。2008—2018年，地块用于农业种植，主要种植小麦和水稻。2019年至今，地块南部种植香樟，其余区域种植蔬菜和高粱。2022年征用为国有建设用地。

2.污染识别

根据历史影像图、现场踏勘及人员访谈可知，调查地块历史用途为农田、坑塘、村民住宅及田间道路，历史上未进驻过工业企业。地块内无固体废弃物及外来堆土，未发现土壤污染痕迹，无潜在污染源。

调查地块周边 500m 范围内，现状为居住区、学校及待建空地，历史为农田、沟渠和村庄。周边地块对本次调查地块的影响较小，无潜在污染源。

调查地块表层土壤的快筛数值均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第一类用地筛选值；其中，铬的检测值低于《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》（DB 4403/T 67-2020）第一类用地筛选值。

3.结论

根据资料收集、现场踏勘和人员访谈的结果综合分析，调查地块当前和历史上均无潜在的污染源，现场未发现明显的土壤污染痕迹，快筛数据均未超过《建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中的第一类用地筛选值（其中铬的检测值低于《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》（DB 4403/T 67-2020）第一类用地筛选值）。因此，调查地块不属于污染地块，可用于后续规划项目的开发利用。